Prüfung:	Industrielle Messtechnik MECB 451

Termin:	Dienstag, 16. Februar 2016

Prüfer:	Prof. J. Walter

Hilfsmittel:	beliebig / kein Internet / kein WLAN

Raum:         Rechner:       Nr.: 1

Name: 	__________
Vorname:	__________

Unterschrift:__________________________________

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen)!

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12 |  |
| 2 | 12 |  |
| 3 | 6 |  |
| 4 | 10 |  |
| 5 | 10 |  |
| Gesamt | 50 |  |
| Vorleistung | - |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

Bemerkung:

Sie können die Vorder- und Rückseite benutzten. Es werden die auf den Prüfungsblättern vorhandenen oder fest mit den Prüfungsblättern verbundenen Ergebnisse gewertet.

Schreiben Sie jeweils die Überlegungen zum Programm auf die Blätter.

Erstellen Sie einen Ordner: IZ-Abkürzung mit 5 Unterordnern: A1 bis A5 oder Programmname. NUR DIE IN DIESEN ORDNERN ENTHALTENEN ERGEBNISSE WERDEN EBENFALLS GEWERTET!

- Nach Ablauf der Prüfung ist der Ordner (IZ-Abkürzung) zu zippen. (Rechte Maustaste auf Ordner  Senden an  ZIP-komprimierter Ordner)

- Internet Explorer aufrufen (Es geht nur dieser Browser!)

- Bei Ilias.hs-karlsruhe.de anmelden

- Nach „Walter“ suchen und Lehrinhalte von Prof. J. Walter wählen

- Unter Übungen  Prüfungsname  Lösung einreichen.

### 1.	Gauß’sches Fehlerquadrat

Die Dichtefunktion der Weibull-Verteilung mit den beiden Parametern λ=1 und k=5:

soll im Bereich von x=0.5 bis 1 durch eine Gerade g=a+b·x optimal im Sinne des Gauß’schen Fehlerquadrates angenähert werden.

- Bestimmen Sie die Gleichung für das Fehlerquadrat

- Bestimmen Sie die Gerade

- An welcher/n Stelle ist die größte Abweichung?

### 2. Korrelationsfunktion

Berechnen Sie für die diskreten Funktionen xn und hn:

- Die diskrete Faltung

- Die diskrete Kreuzkorrelationsfunktion

| n | xn | hn |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0.5353 | 0.5353 |
| 2 | 0.2865 | 0.2865 |
| 3 | 0.1534 | 0.1534 |
| 4 | 82.08ms | 82.08ms |

3. Mittelwert, Varianz

Bei einer Klausur an der Hochschule wurden folgende Ergebnisse erzielt:

1,7

2,7

4,7

3,7

4,7

4,7

2,7

3,3

1

3,3

3,3

4,7

3,3

3

2,7

2,7

2,3

3,7

2

2

1

3,7

1,3

1,3

3,7

1,7

2,7

2

Berechnen Sie:

Mittelwert:

Varianz:

Standardabw.:

Durchfallquote in %:

Sie finden die Werte im Ordner Klausur (schreibgeschützt) auf ihrem Desktop.

4	Ishikawa-Diagramm

Erstellen Sie ein Ishikawa-Diagramm für die Einflüsse auf die Note=Messergebnis bei einer Prüfung.

5	Allgemeine Fragen

5.1 Gravitationskonstante

Gravitationskonstante G = 6,673 84 (80) ・ 10–11 m3 ・ kg–1 ・ s–2

Was bedeutet (80) bei der Angabe der Gravitationskonstante in der PTB-Broschüre?

5.2 Gravitationswellen

Bei der Entdeckung von Gravitationswellen sprechen Journalisten von einem 5-Sigma-Nachweis. Was soll das bedeuten?

Hilfe:

> f:=0.5*(exp(-0.5*x^2))*sqrt(2)/sqrt(Pi);