Prüfung:	Informationstechnik

Termin:	Mittwoch, 14.07.2004
11:30 – 13:30

Prüfer:	Prof. J. Walter

Hilfsmittel:	beliebig / kein Internet /kein WLAN

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

Projekt:		_________________________

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen) !

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 14 |  |
| 2 | 14 |  |
| 3 | 10 |  |
| 4 | 10 |  |
| 5 | 2 |  |
| Gesamt | 50 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

Bemerkung:

Sie können die Vorder- und Rückseite benutzten. Es werden nur die auf den Prüfungsblättern vorhandenen oder fest mit den Prüfungsblättern verbundenen Ergebnisse gewertet.

### 1.	Gauß'sches Prinzip der kleinsten Fehlerquadrate (14 Punkte)

Die Funktion:  cos(x)+1  soll im Bereich 1≤x≤5.2 optimal durch eine Parabel y(x)=a+bx+cx2 angenähert werden.

- 12P Bestimmen Sie die Gleichung der Parabel

- 2P   Skizzieren Sie das Ergebnis

Lösung:

### 2.	DFT  (14 Punkte)

Ein Sinus (Amplitudenwerte +1, -1) und ein Cosinus mit der Frequenz 100 Hz wird mit der Blockgröße N=10 abgetastet. Die Messzeit ist 20ms. Die Abtastwerte finden Sie auf der nächsten Seite

- 1P Tragen Sie die Zeitwerte für die Abtastpunkte in die nachfolgende Tabelle ein.

- 1P Skizzieren Sie den Sinus und die Abtastwerte in Bild 1.

- 1P Skizzieren Sie den Cosinus und die Abtastwerte in Bild 1.

- 7P Berechnen Sie aus den Abtastwerten die skalierte DFT für m=0, m=1, m=2, m=3, m=4, m=5

- 2P Zeichnen Sie das Amplitudenspektrum für Sinus und Cosinus.

- 2P Erklären Sie das Ergebnis

Bild 1: Sinus und Cosinus mit den Abtastpunkten

| n= | sin | cos | t/ms |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |  |
| 1 | 0,95 | 0,31 |  |
| 2 | 0,59 | -0,81 |  |
| 3 | -0,59 | -0,81 |  |
| 4 | -0,95 | 0,31 |  |
| 5 | 0 | 1 |  |
| 6 | 0,95 | 0,31 |  |
| 7 | 0,59 | -0,81 |  |
| 8 | -0,59 | -0,81 |  |
| 9 | -0,95 | 0,31 |  |

3. DGL - Übertragungsfunktion - Systemantwort (10 Punkte)

Erstellen Sie für die nachfolgende Schaltung die Übertragungsfunktion.

u

L

e

u

a

R

L

L

C

Schaltung mit R, L  und C

- 3P Erstellen Sie die Übertragungsfunktion G1(s) – Darstellung: Die höchste Potenz im Nenner hat den Faktor 1.

- 1P Erstellen Sie die Übertragungsfunktion G(s) für die normierten Werte R=1, C=1, L=1.

- 2P Erstellen Sie die Differentialgleichung für den Zeitbereich (System ist am Anfang in Ruhe).

- 2P Bestimmen Sie die Sprungantwort für die normierten Werte R=1, C=1, L=1.

- 2P Skizzieren Sie die Sprungantwort für t=0 bis t=15.

Lösung Aufgabe 3a

4	FIR-Filter  (10 Punkte)

Eine Bandsperre mit den Grenzfrequenzen fgoben = 1200Hz und fgunten=800Hz ist als FIR-Filter für N=5

zu entwerfen. Die Abtastfrequenz beträgt fa=12 kHz.

- Berechnen Sie die Filtergleichung für das FIR-Filter
ynFIR=k=−Nk=Nak∗xn−k

- Berechnen und skizzieren Sie die Impuls-Antwort des FIR-Filters.

Lösung:

| n | xn – Eingang | yn-Ausgang |
| --- | --- | --- |

### 5 Ordnen Sie richtig zu:  (2P)

A =_____	B= _____	C=_______

| A | 1 |
| --- | --- |
| B | 2 |
| C | 3 |