Prüfung:	Informationstechnik

Termin:	Mittwoch, 14.07.2004
11:30 – 13:30

Prüfer:	Prof. J. Walter

Hilfsmittel:	beliebig / Kein Internetzugang

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

Projekt:		_________________________

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen) !

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 14 |  |
| 2 | 14 |  |
| 3 | 10 |  |
| 4 | 10 |  |
| 5 | 9 |  |
| Gesamt | 50 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

Bemerkung:

Sie können die Vorder- und Rückseite benutzten. Es werden nur die auf den Prüfungsblättern vorhandenen oder fest mit den Prüfungsblättern verbundenen Ergebnisse gewertet.

### 1.	Gauß'sches Prinzip der kleinsten Fehlerquadrate (14 Punkte)

Die Funktion:  cos(x)+1  soll im Bereich 1≤x≤5.2 optimal durch eine Parabel y(x)=a+bx+cx2 angenähert werden.

- Bestimmen Sie die Gleichung der Parabel

- Skizzieren Sie das Ergebnis

Lösung:

f(x)=cos(x)+1y(x)=a+b⋅x+c⋅x2

S=15.2cos(x)+1−(a+b⋅x+c⋅x2)2dx

∂S∂a=15.2∂∂a(cos(x)+1−(a+b⋅x+c⋅x2))2dx=0∂S∂b=15.2∂∂b(cos(x)+1−(a+b⋅x+c⋅x2))2dx=0∂S∂c=15.2∂∂c(cos(x)+1−(a+b⋅x+c⋅x2))2dx=0

y=3.602−2.259⋅x+0.360⋅x2

Lösung mit Maple:

> GLa:=0=diff(int(((cos(x)+1)-(a+b*x+c*x*x))^2, x=1..5.2),a);

> GLb:=0=diff(int(((cos(x)+1)-(a+b*x+c*x*x))^2, x=1..5.2),b);

> GLc:=0=diff(int(((cos(x)+1)-(a+b*x+c*x*x))^2, x=1..5.2),c);

> solve({GLa, GLb, GLc},{a,b,c});

> y(x):=3.602017024-2.259431456*x+.3602458401*x*x;

> f(x):=cos(x)+1;

> plot([f(x),y(x)], x=1..5.2, color=[red,blue], style=[point,line]);

### 2.	DFT  (14 Punkte)

Ein Sinus (Amplitudenwerte +1, -1) und ein Cosinus mit der Frequenz 100 Hz wird mit der Blockgröße N=10 abgetastet. Die Messzeit ist 20ms. Die Abtastwerte finden Sie auf der nächsten Seite

- 1P Tragen Sie die Zeitwerte für die Abtastpunkte in die nachfolgende Tabelle ein.

- 1P Skizzieren Sie den Sinus und die Abtastwerte in Bild 1.

- 1P Skizzieren Sie den Cosinus und die Abtastwerte in Bild 1.

- 7P Berechnen Sie aus den Abtastwerten die skalierte DFT für m=0, m=1, m=2, m=3, m=4, m=5

- 2P Zeichnen Sie das Amplitudenspektrum für Sinus und Cosinus.

- 2P Erklären Sie das Ergebnis

Bild 1: Sinus und Cosinus mit den Abtastpunkten

| n= | sin | cos | t/ms |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0,95 | 0,31 | 2 |
| 2 | 0,59 | -0,81 | 4 |
| 3 | -0,59 | -0,81 | 6 |
| 4 | -0,95 | 0,31 | 8 |
| 5 | 0 | 1 | 10 |
| 6 | 0,95 | 0,31 | 12 |
| 7 | 0,59 | -0,81 | 14 |
| 8 | -0,59 | -0,81 | 16 |
| 9 | -0,95 | 0,31 | 18 |

Lösung d :

| m-te Schwingung | sin(wt) | cos(wt) |
| --- | --- | --- |
| m=0 | 0 | 0 |
| m=1 | 0 | 0 |
| m=2 | 1 | 1 |
| m=3 | 0 | 0 |
| m=4 | 0 | 0 |
| m=5 | 0 | 0 |

Die Werte wurden mit der Formel für die skalierte DFT berechnet :

sm=2∗1Nn=0N−1f[n]∗cos2πmnN−jsin2πmnN

Der Mittelwert wurde m=0 wurde extra berechnet.

Lösung e

Grundfrequenz = 50 Hz

f)  Beim Betragsspektrum geht die Information bezüglich der Phase verloren. Hierdurch kann nicht mehr zwischen Sinus und Cosinus unterschieden werden. Die Grundfrequenz  wird durch die Fensterbreite bestimmt -> 50Hz. Es tritt die zweite Harmonische auf ->100Hz.

3. DGL - Übertragungsfunktion - Systemantwort (10 Punkte)

Erstellen Sie für die nachfolgende Schaltung die Übertragungsfunktion.

u

L

e

u

a

R

L

L

C

Schaltung mit R, L  und C

- 3P Erstellen Sie die Übertragungsfunktion G1(s) – Darstellung: Die höchste Potenz im Nenner hat den Faktor 1.

- 1P Erstellen Sie die Übertragungsfunktion G(s) für die normierten Werte R=1, C=1, L=1.

- 2P Erstellen Sie die Differentialgleichung für den Zeitbereich ( System ist am Anfang in Ruhe).

- 2P Bestimmen Sie die Sprungantwort für die normierten Werte R=1, C=1, L=1.

- 2P Skizzieren Sie die Sprungantwort für t=0 bis t=15.

Lösung Aufgabe 3a

uaue=R+1s⋅CR+2⋅s⋅L+R+1s⋅C=RCs+12⋅L⋅C⋅s2+2⋅R⋅C⋅s+1G(s)=R⋅C⋅s2⋅L⋅C+12⋅L⋅Cs2+2⋅R⋅C⋅s2⋅L⋅C+12⋅L⋅C=R2⋅L⋅s+12⋅L⋅Cs2+RL⋅s+12⋅L⋅C

Lösung b

G(s)=s2+12s2+s+12

Lösung c

ua+ua+12⋅ua=12⋅ue+12ue

Lösung Aufgabe d

Y(s)=G(s)⋅X(s)=G(s)⋅1s         Bem.: L-TRF von Sprung ist 1sG(s)=s2+12s2+s+12⋅1s

g(t)=1−cos(0.5⋅t)⋅e−0.5⋅t

Mit Maple:

> with(inttrans):

> assume(a>0):

> invlaplace(((s/2)+0.5)/((s^2+s+0.5)*s), s, t);

> plot(1.-1.*exp(-.5000000000*t)*cos(.5000000000*t), t=0..15);

4	FIR-Filter  (10 Punkte)

Eine Bandsperre mit den Grenzfrequenzen fgoben = 1200Hz und fgunten=800Hz ist als FIR-Filter für N=5

zu entwerfen. Die Abtastfrequenz beträgt fa=12 kHz.

- Berechnen Sie die Filtergleichung für das FIR-Filter
ynFIR=k=−Nk=Nak∗xn−k

- Berechnen und skizzieren Sie die Impuls-Antwort des FIR-Filters.

Lösung:

yn=k=-Nk=Nak∗xn−k

ak=2∗fgfa∗si(k∗2π∗fgfa)=a−k

Formel für TP

Bandsperre=Allpass-(Tiefpass_Oben-Tiefpass_Unten)

akBSP= akAP –(akTPo-akTPu)    ( 1 Punkt )

| 0,055 | a5 | a-5 |
| --- | --- | --- |
| 0,032 | a4 | a-4 |
| 0 | a3 | a-3 |
| -0,033 | a2 | a-2 |
| -0,058 | a1 | a-1 |
| 0,933 |  | a_0 |

yn=k=−Nk=Nak∗xn−kyn=0,055∗xn+5+0,032∗xn+4+0∗xn+3−0,033∗xn+2−0,058∗xn+1+0,933∗xn−0,058∗xn−1−0,033∗xn−2+0∗xn−3+0,032∗xn−4+0,055∗xn−5

( 5 Punkte )

Berechnung mit Excel:

| n | xn – Eingang | yn-Ausgang |
| --- | --- | --- |
| -10 | 0 | 0 |
| -9 | 0 | 0 |
| -8 | 0 | 0 |
| -7 | 0 | 0 |
| -6 | 0 | 0 |
| -5 | 0 | 0,055 |
| -4 | 0 | 0,032 |
| -3 | 0 | 0 |
| -2 | 0 | -0,033 |
| -1 | 0 | -0,058 |
| 0 | 1 | 0,933 |
| 1 | 0 | -0,058 |
| 2 | 0 | -0,033 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0,032 |
| 5 | 0 | 0,055 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 |

Bild: Bandsperre mit FIR-Filter

### 5 Ordnen Sie richtig zu:  (2P)

A =3	B= 1	C=2

| A | 1 |
| --- | --- |
| B | 2 |
| C | 3 |