Prüfung:	Informationstechnik MT 7D51

Termin:	Freitag, 08. Juli 2005
8:30 – 10:30:00

Prüfer:	Prof. J. Walter

Hilfsmittel:	beliebig / kein Internet / kein WLAN

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

Projekt:		_________________________

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen) !

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12 |  |
| 2 | 12 |  |
| 3 | 12 |  |
| 4 | 10 |  |
| 5 | 4 |  |
| Gesamt | 50 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

Bemerkung:

Sie können die Vorder- und Rückseite benutzten. Es werden nur die auf den Prüfungsblättern vorhandenen oder fest mit den Prüfungsblättern verbundenen Ergebnisse gewertet.

### 1.	Gauß'sches Prinzip der kleinsten Fehlerquadrate (12 Punkte)

Die Funktion:  f(x)=1x  soll im Bereich −4≤x≤−1 optimal durch eine Gerade y(x)=a+bx angenähert werden.

- 8P	Bestimmen Sie die Gleichung der Geraden.

- 2P  Skizzieren Sie das Ergebnis.

- 2P 	An welche-r/n Stelle/n tritt die größte Abweichung auf?

Lösung:

### 2.	DFT  (12 Punkte)

Eine Sinusfunktion (Amplitudenwerte +1, -1) mit der Frequenz 200 Hz wird mit der Blockgröße N=16 abgetastet. Die Messzeit ist 20ms.

- 1P Tragen Sie die Zeitwerte für die Abtastpunkte in die nachfolgende Tabelle ein.

- 1P Skizzieren Sie die Sinusfunktion und die Abtastwerte in Bild 1.

- 8P Berechnen Sie aus den Abtastwerten die skalierte DFT für m=0, m=1, m=2, m=3, m=4,

- 1P Zeichnen Sie das Amplitudenspektrum

- 1P Erklären Sie das Ergebnis

Bild 1: Sinus mit den Abtastpunkten

| n= | t/ms | sin(x) |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

3. DGL - Übertragungsfunktion - Systemantwort (12 Punkte)

Erstellen Sie für die nachfolgende Schaltung die Übertragungsfunktion.

C

u

L

e

u

a

R

C

Schaltung mit R, L  und C

- 3P Erstellen Sie die Übertragungsfunktion G1(s) – Darstellung: Die höchste Potenz im Nenner hat den Faktor 1.

- 1P Erstellen Sie die Übertragungsfunktion G(s) für die normierten Werte R=1, C=1, L=1.

- 2P Erstellen Sie die Differentialgleichung für den Zeitbereich (System ist am Anfang in Ruhe).

- 2P Bestimmen Sie die Antwort auf x(t)=sin(t) für die normierten Werte R=1, C=1, L=1.

- 1P Skizzieren Sie Antwort für t=0 bis t=10.

- 2P Bestimmen Sie die Antwort auf x(t)=cos(t) für die normierten Werte.

- 1P Skizzieren Sie Antwort für t=0 bis t=10.

Lösung Aufgabe 3a

4	FIR-Filter  (10 Punkte)

Eine Bandsperre mit den Grenzfrequenzen fgoben = 500Hz und fgunten=300Hz ist als FIR-Filter für N=8 zu entwerfen. Die Abtastfrequenz beträgt fa=5 kHz.

- Berechnen Sie die Filtergleichung für das FIR-Filter
ynFIR=k=−Nk=Nak∗xn−k

- Berechnen und skizzieren Sie die Antwort y[n] auf einen Impuls x[n] der Breite 5 des FIR-Filters.

Lösung:

| n | xn – Eingang | yn-Ausgang |
| --- | --- | --- |

5  Allgemeine Fragen

- (1P) Sie kaufen für ihre Eltern einen neuen Fernseher. Papi möchte die Fussball-WM 2006 in HDTV sehen. Was ist zu beachten?

- (1P) Sie haben einen neune PC mit Centrino-Technik. Bei der Mensa wurde ein Access-Point eingerichtet. Wie gelangen Sie ins Web und was ist zu beachten?

- (1P) Welcher mathematischen Operation im Frequenzbereich entspricht die Multiplikation im Zeitbereich?

- (1P) Welche Bedingung muss bei periodischen Signalen erfüllt sein?