Prüfung:	Informationstechnik MT 7D51

Termin:	Freitag, 08. Juli 2005
8:30 – 10:30:00

Prüfer:	Prof. J. Walter

Hilfsmittel:	beliebig / kein Internet / kein WLAN

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

Projekt:		_________________________

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen) !

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12 |  |
| 2 | 12 |  |
| 3 | 10 |  |
| 4 | 10 |  |
| 5 | 6 |  |
| Gesamt | 50 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

Bemerkung:

Sie können die Vorder- und Rückseite benutzten. Es werden nur die auf den Prüfungsblättern vorhandenen oder fest mit den Prüfungsblättern verbundenen Ergebnisse gewertet.

### 1.	Gauß'sches Prinzip der kleinsten Fehlerquadrate (12 Punkte)

Die Funktion:  f(x)=1x  soll im Bereich −4≤x≤−1 optimal durch eine Gerade y(x)=a+bx angenähert werden.

- 8P	Bestimmen Sie die Gleichung der Geraden

- 2P  Skizzieren Sie das Ergebnis

- 2P 	An welche-r/n Stelle/n tritt die größte Abweichung auf?

Lösung:

f(x)=1xy(x)=a+b⋅x

S=−4−11x−(a+b⋅x)2dx

∂S∂a=∂∂a−4−11x−(a+b⋅x)2dx=0∂S∂b=∂∂b−4−11x−(a+b⋅x)2dx=0

y=a+b⋅x≈−0,98−0,20⋅x

Mit Maple:

>  GLa:=0=diff(int(((1/x)-(a+b*x))^2, x=-4..-1),a);

> GLb:=0=diff(int(((1/x)-(a+b*x))^2, x=-4..-1),b);

> solve({GLa, GLb},{a,b});

> y(x):=10/3-56/9*ln(2)+(4/3-20/9*ln(2))*x;

> evalf(10/3-56/9*ln(2)+(4/3-20/9*ln(2))*x);

> f(x):=1/x;

>  plot([f(x),y(x)], x=-4..-1, color=[red,blue], style=[point,line]);

Lösung c:

Die größte Abweichung tritt bei dem Wert x=-1 auf. 
> plot(f(x)-y(x), x=-4..-1);

# 2.	DFT  (12 Punkte)

Eine Sinusfunktion (Amplitudenwerte +1, -1) mit der Frequenz 200 Hz wird mit der Blockgröße N=16 abgetastet. Die Messzeit ist 20ms.

- 1P Tragen Sie die Zeitwerte für die Abtastpunkte in die nachfolgende Tabelle ein.

- 1P Skizzieren Sie die Sinusfunktion und die Abtastwerte in Bild 1.

- 8P Berechnen Sie aus den Abtastwerten die skalierte DFT für m=0, m=1, m=2, m=3, m=4

- 1P Zeichnen Sie das Amplitudenspektrum

- 1P Erklären Sie das Ergebnis

Bild 1: Sinus mit den Abtastpunkten

Die Abtastpunkte wurden über eine Gerade miteinander verbunden. Die Amplitudenwerte des Dreiecks und einem in dieser Form abgetasteten Sinus sind gleich.

| n= | t/ms | sin(x) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1,25 | 1 |
| 2 | 2,5 | 0 |
| 3 | 3,75 | -1 |
| 4 | 5 | 0 |
| 5 | 6,25 | 1 |
| 6 | 7,5 | 0 |
| 7 | 8,75 | -1 |
| 8 | 10 | 0 |
| 9 | 11,25 | 1 |
| 10 | 12,5 | 0 |
| 11 | 13,75 | -1 |
| 12 | 15 | 0 |
| 13 | 16,25 | 1 |
| 14 | 17,5 | 0 |
| 15 | 18,75 | -1 |

Die Werte berechnen Sie mit der Formel für die skalierte DFT:

sm=2∗1Nn=0N−1f[n]∗cos2πmnN−jsin2πmnN

Der Mittelwert wurde m=0 wurde extra berechnet. Berechnung wird mit Excel oder HPVEE durchgeführt.

| m | ¦A¦ |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1 |

Bild: Das Amplitudendichtespektrum der skalierten DFT

e) Die Grundfrequenz 50 Hz ist im Signal nicht enthalten. Lediglich die vierfache Grundfrequenz ist im abgetasteten Signal vorhanden.

3. DGL - Übertragungsfunktion - Systemantwort (12 Punkte)

Erstellen Sie für die nachfolgende Schaltung die Übertragungsfunktion.

C

u

L

e

u

a

R

C

Schaltung mit R, L  und C

- 3P Erstellen Sie die Übertragungsfunktion G1(s) – Darstellung: Die höchste Potenz im Nenner hat den Faktor 1.

- 1P Erstellen Sie die Übertragungsfunktion G(s) für die normierten Werte R=1, C=1, L=1.

- 2P Erstellen Sie die Differentialgleichung für den Zeitbereich (System ist am Anfang in Ruhe).

- 2P Bestimmen Sie die Antwort auf x(t)=sin(t) für die normierten Werte R=1, C=1, L=1.

- 1P Skizzieren Sie Antwort für t=0 bis t=10.

- 2P Bestimmen Sie die Antwort auf x(t)=cos(t) für die normierten Werte.

- 1P Skizzieren Sie Antwort für t=0 bis t=10.

Lösung Aufgabe 3a

uaue=s⋅L+1s⋅CR+s⋅L+2s⋅C=LCs2+1L⋅C⋅s2+R⋅C⋅s+2G(s)=s2+1L⋅Cs2+RL⋅s+2L⋅C

Lösung b

G(s)=s2+1s2+s+2

Lösung c

ua+ua+2⋅ua=ue+ue

Lösung Aufgabe d

Y(s)=G(s)⋅X(s)=G(s)⋅1s2+1         Bem.: L-TRF von sin(t)G(s)=s2+1s2+s+2⋅1s2+1

> g(t):=invlaplace((s^2+1)*1/((s^2+s+2)*(s^2+1)), s, t);

> plot(2/7*7^(1/2)*exp(-1/2*t)*sin(1/2*7^(1/2)*t),t=0..10);

> g(t):=invlaplace((s^2+1)*s/((s^2+s+2)*(s^2+1)), s, t);

> > plot(exp(-1/2*t)*cos(1/2*7^(1/2)*t)-1/7*7^(1/2)*exp(-1/2*t)*sin(1/2*7^(1/2)*t),t=0..10);

4	FIR-Filter  (10 Punkte)

Eine Bandsperre mit den Grenzfrequenzen fgoben = 500Hz und fgunten=300Hz ist als FIR-Filter für N=6 zu entwerfen. Die Abtastfrequenz beträgt fa=5 kHz.

- (6P) Berechnen Sie die Filtergleichung für das FIR-Filter
ynFIR=k=−Nk=Nak∗xn−k

- (4P) Berechnen und skizzieren Sie die Antwort y[n] auf einen Impuls x[n] der Breite 5 des FIR-Filters.

Lösung:

yn=k=-Nk=Nak∗xn−k

ak=2∗fgfa∗si(k∗2π∗fgfa)=a−k                              Formel für TP

Bandsperre= Allpass-(Tiefpass_Oben-Tiefpass_Unten)

akBSP= aAllpass-(akTPo-akTPu)    ( 1 Punkt )

| 0,043 | a8 | a-8 |
| --- | --- | --- |
| 0,065 | a7 | a-7 |
| 0,072 | a6 | a-6 |
| 0,061 | a5 | a-5 |
| 0,033 | a4 | a-4 |
| -0,005 | a3 | a-3 |
| -0,042 | a2 | a-2 |
| -0,07 | a1 | a-1 |
| 0,92 |  | a_0 |

Mit Excel oder mit Mathlab

yn=k=−Nk=Nak∗xn−kyn=+0,043∗xn+8+0,065∗xn+7+0,072∗xn+6+0,061∗xn+5+0,033∗xn+4−0,005∗xn+3+0,042∗xn+2−0,07∗xn+1+0,92∗xn−0,07∗xn−1−0,042∗xn−2−0,005∗xn−3+0,033∗xn−4+0,061∗xn−5+0,072∗xn−6+0,065∗xn−7+0,03∗xn−8

( 5 Punkte )

|  | Eingang | Ausgang |
| --- | --- | --- |
| -18 | 0 | 0 |
| -17 | 0 | 0 |
| -16 | 0 | 0 |
| -15 | 0 | 0 |
| -14 | 0 | 0 |
| -13 | 0 | 0 |
| -12 | 0 | 0 |
| -11 | 0 | 0 |
| -10 | 0 | 0,043 |
| -9 | 0 | 0,108 |
| -8 | 0 | 0,18 |
| -7 | 0 | 0,241 |
| -6 | 0 | 0,274 |
| -5 | 0 | 0,226 |
| -4 | 0 | 0,119 |
| -3 | 0 | -0,023 |
| -2 | 1 | 0,836 |
| -1 | 1 | 0,733 |
| 0 | 1 | 0,696 |
| 1 | 1 | 0,733 |
| 2 | 1 | 0,836 |
| 3 | 0 | -0,023 |
| 4 | 0 | 0,119 |
| 5 | 0 | 0,226 |
| 6 | 0 | 0,274 |
| 7 | 0 | 0,241 |
| 8 | 0 | 0,18 |
| 9 | 0 | 0,108 |
| 10 | 0 | 0,043 |
| 11 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 |

5  Allgemeine Fragen

- (1P) Sie kaufen für ihre Eltern einen neuen Fernseher. Papi möchte die Fussball-WM 2006 in HDTV sehen. Was ist zu beachten?

- (1P) Sie haben einen neune PC mit Centrino-Technik. Bei der Mensa wurde ein Access-Point eingerichtet. Wie gelangen Sie ins Web und was ist zu beachten?

- (1P) Welcher mathematischen Operation im Frequenzbereich entspricht die Multiplikation im Zeitbereich?

- (1P) Welche Bedingung muss bei periodischen Signalen erfüllt sein?

- HDready – Symbol / Siegel  – Auflösung von mindestens: 1280x720 besser 1920x1080

- Über VPN der Hochschule

- Der Faltung

- f(t0)=f(t0+T)