Prüfung:	Informationstechnik

Termin:	Freitag, 28. Januar 2005
9:00 – 11:00

Prüfer:	Prof. J. Walter

Hilfsmittel:	beliebig / kein Internet /kein WLAN

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

Projekt:		_________________________

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen) !

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12 |  |
| 2 | 12 |  |
| 3 | 10 |  |
| 4 | 10 |  |
| 5 | 6 |  |
| Gesamt | 50 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

Bemerkung:

Sie können die Vorder- und Rückseite benutzten. Es werden nur die auf den Prüfungsblättern vorhandenen oder fest mit den Prüfungsblättern verbundenen Ergebnisse gewertet.

### 1.	Gauß'sches Prinzip der kleinsten Fehlerquadrate (12 Punkte)

Die Funktion:  sin(x)x  soll im Bereich 1≤x≤2 optimal durch eine Gerade y(x)=a+bx angenähert werden.

- 8P	Bestimmen Sie die Gleichung der Geraden.

- 2P  Skizzieren Sie das Ergebnis.

- 2P 	An welche-r/n Stelle/n tritt die größte Abweichung auf?

Lösung:

### 2.	DFT  (12 Punkte)

Eine Dreiecksfunktion (Amplitudenwerte +1, -1) mit der Frequenz 50 Hz wird mit der Blockgröße N=12 abgetastet. Die Messzeit ist 20ms. Die Abtastwerte finden Sie auf der nächsten Seite

- 1P Tragen Sie die Zeitwerte für die Abtastpunkte in die nachfolgende Tabelle ein.

- 1P Skizzieren Sie das Dreieck und die Abtastwerte in Bild 1.

- 8P Berechnen Sie aus den Abtastwerten die skalierte DFT für m=0, m=1, m=2, m=3, m=4, m=5, m=6

- 1P Zeichnen Sie das Amplitudenspektrum

- 1P Erklären Sie das Ergebnis

Bild 1: Dreieck mit den Abtastpunkten

| n= | Dreieck | t/ms |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |
| 1 | 0,33 |  |
| 2 | 0,66 |  |
| 3 | 1 |  |
| 4 | 0,66 |  |
| 5 | 0,33 |  |
| 6 | 0 |  |
| 7 | -0,33 |  |
| 8 | -0,66 |  |
| 9 | -1 |  |
| 10 | -0,66 |  |
| 11 | -0,33 |  |

3. DGL - Übertragungsfunktion - Systemantwort (10 Punkte)

Erstellen Sie für die nachfolgende Schaltung die Übertragungsfunktion.

u

L

e

u

a

R

L

C

Schaltung mit R, L  und C

- 3P Erstellen Sie die Übertragungsfunktion G1(s) – Darstellung: Die höchste Potenz im Nenner hat den Faktor 1.

- 1P Erstellen Sie die Übertragungsfunktion G(s) für die normierten Werte R=1, C=1, L=1.

- 2P Erstellen Sie die Differentialgleichung für den Zeitbereich (System ist am Anfang in Ruhe).

- 2P Bestimmen Sie die Sprungantwort h(t) für die normierten Werte R=1, C=1, L=1.

- 1P Ermitteln Sie den Wert für h(t=0)

- 1P Skizzieren Sie die Sprungantwort h(t) für t=0 bis t=25.

Lösung Aufgabe 3a

4	FIR-Filter  (10 Punkte)

Eine Bandpass mit den Grenzfrequenzen fgoben = 800Hz und fgunten=200Hz ist als FIR-Filter für N=6 zu entwerfen. Die Abtastfrequenz beträgt fa=10 kHz.

- Berechnen Sie die Filtergleichung für das FIR-Filter
ynFIR=k=−Nk=Nak∗xn−k

- Berechnen und skizzieren Sie die Impuls-Antwort des FIR-Filters.

Lösung:

| n | xn – Eingang | yn-Ausgang |
| --- | --- | --- |

### 5 Faltung - Korrelation:

Berechnen Sie für die beiden diskreten Funktionen:

x(m)=1,2,3,4,5

h(m)=1,2,3

- 3P die diskrete Korrelation

- 3P die diskrete Faltung