Prüfung:	Informationstechnik

Termin:	Freitag, 28.01.2005
9:00 – 11:00

Prüfer:	Prof. J. Walter

Hilfsmittel:	beliebig / kein Internet /kein WLAN

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

Projekt:		_________________________

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen) !

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12 |  |
| 2 | 12 |  |
| 3 | 10 |  |
| 4 | 10 |  |
| 5 | 6 |  |
| Gesamt | 50 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

Bemerkung:

Sie können die Vorder- und Rückseite benutzten. Es werden nur die auf den Prüfungsblättern vorhandenen oder fest mit den Prüfungsblättern verbundenen Ergebnisse gewertet.

### 1.	Gauß'sches Prinzip der kleinsten Fehlerquadrate (12 Punkte)

Die Funktion:  sin(x)x  soll im Bereich 1≤x≤2 optimal durch eine Gerade y(x)=a+bx angenähert werden.

- 8P	Bestimmen Sie die Gleichung der Geraden

- 2P  Skizzieren Sie das Ergebnis

- 2P 	An welche-r/n Stelle/n tritt die größte Abweichung auf?

Lösung:

f(x)=sin(x)xy(x)=a+b⋅x

S=12sin(x)x−(a+b⋅x)2dx

∂S∂a=∂∂a12sin(x)x−(a+b⋅x)2dx=0∂S∂b=∂∂b12sin(x)x−(a+b⋅x)2dx=0

y=a−b⋅x≈1,245−0,391⋅x

Mit Maple:

> 0=diff(int(((sin(x)/x)-(a+b*x))^2, x=1..2),a);

> 0=diff(int(((sin(x)/x)-(a+b*x))^2, x=1..2),b);

> GLa:=0=diff(int(((sin(x)/x)-(a+b*x))^2, x=1..2),a);

> GLb:=0=diff(int(((sin(x)/x)-(a+b*x))^2, x=1..2),b);

> solve({GLa, GLb},{a,b});

> y(x):=28*Si(2)+18*cos(2)-28*Si(1)-18*cos(1)+(-12*cos(2)-18*Si(2)+18*Si(1)+12*cos(1))*x;

> evalf({%});y(x):=28*Si(2)+18*cos(2)-28*Si(1)-18*cos(1)+(-12*cos(2)-18*Si(2)+18*Si(1)+12*cos(1))*x;

Oder

> evalf({b = -12*cos(2)-18*Si(2)+18*Si(1)+12*cos(1), a = 28*Si(2)+18*cos(2)-28*Si(1)-18*cos(1)});

> f(x):=sin(x)/x;

> plot([f(x),y(x)], x=1..2, color=[red,blue], style=[point,line]);

> plot(f(x)-y(x),x=1..2);

Lösung c: 
Die größte Abweichung tritt bei dem Wert 1 auf.

# 2.	DFT  (12 Punkte)

Eine Dreiecksfunktion (Amplitudenwerte +1, -1) mit der Frequenz 50 Hz wird mit der Blockgröße N=12 abgetastet. Die Messzeit ist 20ms. Die Abtastwerte finden Sie auf der nächsten Seite

- 1P Tragen Sie die Zeitwerte für die Abtastpunkte in die nachfolgende Tabelle ein.

- 1P Skizzieren Sie das Dreieck und die Abtastwerte in Bild 1.

- 8P Berechnen Sie aus den Abtastwerten die skalierte DFT für m=0, m=1, m=2, m=3, m=4, m=5, m=6

- 1P Zeichnen Sie das Amplitudenspektrum

- 1P Erklären Sie das Ergebnis

Bild 1: Dreieck mit den Abtastpunkten

| n= | Dreieck | t/ms |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0,33 | 1,667 |
| 2 | 0,66 | 3,333 |
| 3 | 1 | 5 |
| 4 | 0,66 | 6,667 |
| 5 | 0,33 | 8,333 |
| 6 | 0 | 10 |
| 7 | -0,33 | 11,667 |
| 8 | -0,66 | 13,333 |
| 9 | -1 | 15 |
| 10 | -0,66 | 16,667 |
| 11 | -0,33 | 18,333 |

Die Werte berechnen Sie mit der Formel für die skalierte DFT:

sm=2∗1Nn=0N−1f[n]∗cos2πmnN−jsin2πmnN

Der Mittelwert wurde m=0 wurde extra berechnet. Berechnung wird mit Excel oder HPVEE durchgeführt.

| m | ¦A¦ |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 0,829 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0,111 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0,06 |
| 6 | 0 |

Bild: Das Amplitudendichtespektrum der skalierten DFT

Es sind im Signal höhere Frequenzen vorhanden – Das Abtasttheorem wird verletzt. Die höheren Frequenzen haben immer kleinere Amplituden. Ungerade Funktion -> Nur Sinusanteile – keine Cosinusanteile

3. DGL - Übertragungsfunktion - Systemantwort (10 Punkte)

Erstellen Sie für die nachfolgende Schaltung die Übertragungsfunktion.

u

L

e

u

a

R

L

C

Schaltung mit R, L  und C

- 3P Erstellen Sie die Übertragungsfunktion G1(s) – Darstellung: Die höchste Potenz im Nenner hat den Faktor 1.

- 1P Erstellen Sie die Übertragungsfunktion G(s) für die normierten Werte R=1, C=1, L=1.

- 2P Erstellen Sie die Differentialgleichung für den Zeitbereich (System ist am Anfang in Ruhe).

- 2P Bestimmen Sie die Sprungantwort für die normierten Werte R=1, C=1, L=1.

- 1P Ermitteln Sie den Wert für h(t=0)

- 1P Skizzieren Sie die Sprungantwort für t=0 bis t=25.

Lösung Aufgabe 3a

uaue=s⋅L+1s⋅CR+2⋅s⋅L+1s⋅C=LCs2+12⋅L⋅C⋅s2+R⋅C⋅s+1G(s)=s22+12⋅L⋅Cs2+R⋅C⋅s2⋅L⋅C+12⋅L⋅C=s22+12⋅L⋅Cs2+R2⋅L⋅s+12⋅L⋅C

Lösung b

G(s)=s22+12s2+s2+12

Lösung c

ua+ua2+12⋅ua=12⋅ue+12ue

Lösung Aufgabe d

Y(s)=G(s)⋅X(s)=G(s)⋅1s         Bem.: L-TRF von Sprung ist 1sG(s)=s22+12s2+s2+12⋅1s

g(t)=1−cos(0,66⋅t)⋅12⋅e−14⋅t−sin(0,661⋅t)⋅0,567⋅e−14⋅t

>  with(inttrans):

> assume(a>0):

h(t):=invlaplace(((s^2/2)+0.5)/((s^2+s/2+0.5)*s), s, t);

> x(t):=1;

> plot([x(t),h(t)], t=0..25, color=[red,blue], style=[point,line]);

4	FIR-Filter  (10 Punkte)

Eine Bandpass mit den Grenzfrequenzen fgoben = 800Hz und fgunten=200Hz ist als FIR-Filter für N=6 zu entwerfen. Die Abtastfrequenz beträgt fa=10 kHz.

- Berechnen Sie die Filtergleichung für das FIR-Filter
ynFIR=k=−Nk=Nak∗xn−k

- Berechnen und skizzieren Sie die Impuls-Antwort des FIR-Filters.

Lösung:

yn=k=-Nk=Nak∗xn−k

ak=2∗fgfa∗si(k∗2π∗fgfa)=a−k

Formel für TP

Bandspass= (Tiefpass_Oben-Tiefpass_Unten)

akBSP= (akTPo-akTPu)    ( 1 Punkt )

| -0,03 | a6 | a-6 |
| --- | --- | --- |
| 0 | a5 | a-5 |
| 0,034 | a4 | a-4 |
| 0,067 | a3 | a-3 |
| 0,095 | a2 | a-2 |
| 0,113 | a1 | a-1 |
| 0,12 |  | a_0 |

yn=k=−Nk=Nak∗xn−kyn=−0,03∗xn+6+0,0∗xn+5+0,034∗xn+4+0,067∗xn+3+0,095∗xn+2+0,113∗xn+1+0,12∗xn+0,113∗xn−1+0,095∗xn−2+0,067∗xn−3+0,034∗xn−4+0∗xn−5−0,03∗xn−6

( 5 Punkte )

|  | Eingang | Ausgang |
| --- | --- | --- |
| -14 | 0 | 0 |
| -13 | 0 | 0 |
| -12 | 0 | 0 |
| -11 | 0 | 0 |
| -10 | 0 | 0 |
| -9 | 0 | 0 |
| -8 | 0 | 0 |
| -7 | 0 | 0 |
| -6 | 0 | -0,03 |
| -5 | 0 | 0 |
| -4 | 0 | 0,034 |
| -3 | 0 | 0,067 |
| -2 | 0 | 0,095 |
| -1 | 0 | 0,113 |
| 0 | 1 | 0,12 |
| 1 | 0 | 0,113 |
| 2 | 0 | 0,095 |
| 3 | 0 | 0,067 |
| 4 | 0 | 0,034 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | -0,02966722 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 |

# 5 Faltung - Korrelation:

Berechnen Sie für die beiden diskreten Funktionen:

x(m)=1,2,3,4,5

h(m)=1,2,3

- 3P - die diskrete Korrelation

- 3P - die diskrete Faltung

Lösung a: diskrete Korrelation

y[n]=m=−∞m=+∞x[m]⋅h[n+m]

|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 5 |

Lösung b: diskrete Faltung

y[n]=m=−∞m=+∞x[m]⋅h[n−m]

|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  | 3 | 2 | 1 |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 15 |