Prüfung:	Informationstechnik

Termin:	Montag, 17. Juli 2000  
08:30 - 10:30

Prüfer:	Prof. J. Walter

Hilfsmittel:	beliebig

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen) !

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1_I1 | 12 |  |
| 2_I1 | 13 |  |
| 3_I2 | 12 |  |
| 4_I2 | 13 |  |
| 5_I2 | 12 |  |
| 6_I2 | 13 |  |
| Gesamt | 50 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

Bemerkung:

Sie können die Vorder- und Rückseite benutzten. Es werden nur die auf den Prüfungsblättern vorhandenen oder fest mit den Prüfungsblättern verbundenen Ergebnisse gewertet.

Um Informationstechnik nach der neuen Studienordnung zu bestehen, müssen folgende Aufgaben bearbeitet werden:

- Aufgabe 1_I1

- Aufgabe 2_I1

- 2 Aufgaben aus den Aufgaben 3_I2 bis 6_I2, welche zusammen 25 Punkte ergeben.

Um Informationtechnik 2 nach der alten Studienordnung zu bestehen, müssen die Aufgaben mit I2 bearbeitet werden.

1_I1.	Fourierreihe		(12 Punkte)

Man zeichne und entwickle die periodische Funktion

f(t):=4AT⋅t+2A                     für -12T≤t<−14T4AT⋅t                              für -14T≤t<+14T

in eine komplexe Fourierreihe.

Lösung:

2_I1.	DFT  (13 Punkte)

Die nachfolgende Funktion mit der Periodendauern 0,2ms wird wie dargestellt in Blöcken mit N=8 abgetastet.

- Welche Frequenz hat die Grundschwingung der DFT?

- Berechnen Sie mittels der DFT Smfür  m=0, m=1, m=2, m=3, den Betrag des Amplitudenspektrums.

- Zeichnen Sie das Betragsspektrum

- Die Funktion wird mit einem Dreieckfenster beaufschlagt. Berechnen Sie die Funktionswerte nach der Fensterung

Bild 1 Abgetastetes Signal

| f(n) | n |
| --- | --- |
| 0,00 | 0 |
| 1,41 | 1 |
| 0,00 | 2 |
| 1,41 | 3 |
| 0,00 | 4 |
| -1,41 | 5 |
| 0,00 | 6 |
| -1,41 | 7 |

3_I2 	Laplace Transformation		(12 Punkte)

Gegeben ist die Übertragungsfunktion eines Systems mit

F(s)=s2−s−2(s−2)2(s2+4)

- Zeichnen Sie den Pol-, Nullstellenplan

- Ermitteln Sie die Lösung der Differentialgleichung f(t)

- Ist das System stabil ?

- Zeichnen Sie für die Funktion f(t) für 0≤t≤2

Lösung:

4_I2	DGL - Übertragungsfunktion - Systemantwort (13 Punkte)

Erstellen Sie für die nachfolgende Schaltung die Übertragungsfunktion.

u

e

u

a

L

C

L

Schaltung mit L und C

- Erstellen Sie die Übertragungsfunktion

- Erstellen Sie die Differentialgleichung für den Zeitbereich ( System ist am Anfang in Ruhe)

- Bestimmen Sie die Sprungantwort für die normierten Werte L=1, C=1

- Skizzieren Sie die Sprungantwort für t=0...4*

5_I2.	Gauß'sches Prinzip der kleinsten Fehlerquadrate (13 Punkte)

Die Funktion f(x)=ln(x)+ex soll im Bereich 0,1≤x≤3 optimal durch eine Geradey(x)=a+bx angenähert werden.

- Bestimmen Sie die Gleichung der Geraden

- Skizzieren Sie das Ergebnis

6_I2	Digitale Filter (13 Punkte)

Ein Hochpaß HP1 mit der Grenzfrequenz 40Hz ist als FIR-Filter für N=3 zu berechnen. Die Abtastfrequenz beträgt fa=1 kHz.

Ein Tiefpaß TP2 mit der Grenzfrequenz 40Hz ist als FIR-Filter für N=3 zu berechnen. Die Abtastfrequenz beträgt fa=1 kHz.

- Berechnen Sie die Filtergleichungen für die HP1 und TP2.

- Ein „zerstreuter Professor“ schaltet die beiden Filter in Reihe und gibt einen Sinus mit 40 Hz auf den Eingang der beiden in Reihe geschalteten Filter. Skizzieren Sie das Ausgangssignal über eine Periode?

- Erklären Sie das Ergebnis.

Lösung: