Prüfung:	Informationstechnik

Termin:	Mittwoch, 9. Juli 2003

Prüfer:	Prof. J. Walter

Hilfsmittel:	beliebig

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

Bemerkung:		_________________________

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen) !

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 |  |
| 2 | 11 |  |
| 3 | 10 |  |
| 4 | 10 |  |
| 5 | 6 |  |
| 6 | 3 |  |
| Gesamt | 50 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

Bemerkung:

Sie können die Vorder- und Rückseite benutzten. Es werden nur die auf den Prüfungsblättern vorhandenen oder fest mit den Prüfungsblättern verbundenen Ergebnisse gewertet.

### 1.	Gauß'sches Prinzip der kleinsten Fehlerquadrate (10 Punkte)

Die Funktion e−x2soll im Bereich 0≤x≤3⋅π optimal durch eine Gerade y(x)=ax+b angenähert werden.

- 8P Bestimmen Sie die Gleichung der Geraden.

- 2P Skizzieren Sie das Ergebnis.

Lösung:

### 2.	DFT  (11 Punkte)

Ein Cosinus (Amplitudenwerte +1…..-1) mit der Frequenz 25 Hz wird mit der Blockgröße N=8 abgetastet. Die Messzeit ist 20ms.

- 1P Skizzieren Sie das Signal über der angegebenen Messzeit.

- 1P Berechnen Sie die Amplitudenwerte der Abtastpunkte und tragen Sie diese in die Tabelle ein.

- 7P Berechnen Sie aus den Abtastwerten die skalierte DFT für m=0, m=1, m=2, m=3.

- 2P Welcher prinzipielle Fehler wird bei dieser Abtastung gemacht?

Bild 1: Cosinus

| n= | f(n) |
| --- | --- |
| 0 |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |

### 3 	DGL - Übertragungsfunktion - Systemantwort (10 Punkte)

Ermitteln Sie für die nachfolgende Schaltung die Lösungen.

ue

ua

a

R

C

L

Schaltung mit R, L  und C

- 2P Erstellen Sie die Übertragungsfunktion G(s)

- 2P Erstellen Sie die Differentialgleichung für den Zeitbereich ( System ist am Anfang in Ruhe)

- 2P Bestimmen Sie die Impulsantwort für die normierten Werte R=1, C=1, L=1

- 1P Skizzieren Sie die Impulsantwort für t=0 bis 6⋅π

- 2P Bestimmen Sie die Sprungantwort für  die normierten Werte R=1, C=1, L=1

- 1P Skizzieren Sie die Sprungantwort für t=0 bis 6⋅π

Lösung Aufgabe 3a

4	FIR-Filter  (10 Punkte)

Eine Bandsperre mit den Grenzfrequenzen fgoben = 60 Hz und fgunten=40Hz ist als FIR-Filter für N=3 zu entwerfen. Die Abtastfrequenz beträgt fa=1 kHz.

- Berechnen Sie die Filtergleichung für das FIR-Filter
ynFIR=k=−Nk=Nak∗xn−k

- Berechnen und skizzieren Sie die Antwort des FIR-Filters auf einen Impuls der Breite von 10 Abtastwerten.

Lösung:

### 5 Erklären Sie folgende Begriffe aus Sicht des Ingenieurs.

- HDTV

- Interlace

- 5.1 Surround Sound

### 6. Daten

3P Ein USB-Stick besitzt 256MByte. Wieviele Sticks benötigen Sie, um eine Stunde DV-Aufzeichnung zu speichern?