Prüfung:	Informationstechnik

Termin:	Mittwoch, 29. Januar 2002
11:00 – 13:00

Prüfer:	Prof. J. Walter

Hilfsmittel:	beliebig

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

Bemerkung:		_________________________

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen) !

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 |  |
| 2 | 11 |  |
| 3 | 10 |  |
| 4 | 10 |  |
| 5 | 9 |  |
| Gesamt | 50 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

Bemerkung:

Sie können die Vorder- und Rückseite benutzten. Es werden nur die auf den Prüfungsblättern vorhandenen oder fest mit den Prüfungsblättern verbundenen Ergebnisse gewertet.

### 1.	Gauß'sches Prinzip der kleinsten Fehlerquadrate (10 Punkte)

Die Funktion (lnx+1)soll im Bereich 0≤x≤1 optimal durch eine Gerade y(x)=ax+b angenähert werden.

- Bestimmen Sie die Gleichung der Geraden

- Skizzieren Sie das Ergebnis

Lösung:

f(x)=lnx+1y(x)=a⋅x+b

∂S∂a=01∂∂a(lnx+1−(a⋅x+b))2dx=0∂S∂b=01∂∂b(lnx+1−(a⋅x+b))2dx=0

∂S∂a=0=−12+23⋅a+b∂S∂b=0=a+2⋅b

a=3b=−32y=3⋅x−32=3⋅x−1,5

Lösung mit Maple:

> 0=diff(int( ((ln(x)+1)-(a*x+b))^2, x=0..1 ),a);

0 = -1/2 + 2/3 a + b

> 0=diff(int( ((ln(x)+1)-(a*x+b))^2, x=0..1 ),b);

0 = a + 2 b

> b=solve( -1/2+2/3*a+b, b );

b = 1/2 - 2/3 a

> a=solve( a+2*b, a );

>

a = -2 b

> a=solve( 0 = a+2*(1/2-2/3*a), a );

a = 3

> b=solve( 0 = -1/2+2/3*(-2*b)+b, b );

>

b = -3/2

> plot([ln(x)+1,3*x-3/2], x=0..1, color=[red,blue], style=[point,line]);

>

### 2.	DFT  (11 Punkte)

Eine verrauschter Cosinus (Amplitudenwerte +1, -1) mit der Frequenz 100 Hz wird mit der Blockgröße N=8 abgetastet. Die Messzeit ist 20ms.

- 1P Tragen Sie die Abtastwerte aus der nachfolgenden Tabelle in die Zeichnung ein.

- 7P Berechnen Sie aus den Abtastwerten die skalierte DFT für m=0, m=1, m=2, m=3.

- 1P Wie groß ist die Grundfrequenz für m=1?

- 2P Welcher prinzipielle Fehler wird bei dieser Abtastung gemacht?

Bild 1: Verrauschter Cosinus

| n= | f(n) |
| --- | --- |
| 0 | +1.173 |
| 1 | +0.600 |
| 2 | +0.323 |
| 3 | -0.634 |
| 4 | -1.419 |
| 5 | -0.660 |
| 6 | -0.271 |
| 7 | +0.625 |

Lösung a :

| t/ms | f(n) |
| --- | --- |
| 0 | +1.173 |
| 2,5 | +0.600 |
| 5 | +0.323 |
| 7,5 | -0.634 |
| 10 | -1.419 |
| 12,5 | -0.660 |
| 15 | -0.271 |
| 17,5 | +0.625 |

Lösung b :

Mit der Formel

sm=2∗1Nn=0N−1f(n)∗cos2πmnN−jsin2πmnN

und den Werten für N=8, ergeben sich für die jeweiligen Ergebnisse:

| m-te Harmonische | Amplitude |
| --- | --- |
| 0 = Mittelwert | 0,033 |
| 1. | 1,103 |
| 2. | 0,076 |
| 3. | 0,251 |

Lösung c :

50 Hz

Lösung f :

Aliasing : Im Signal sind Frequenzanteile welche größer als ½ fABTAST sind.

Lösung auch mit HP VEE V3.2 aber Vorsicht, Faktor 2/N berücksichtigen !

### 3 	DGL - Übertragungsfunktion - Systemantwort (10 Punkte)

Erstellen Sie für die nachfolgende Schaltung die Übertragungsfunktion.

u

C

e

u

a

R

2R

Schaltung mit R  und C

- Erstellen Sie die Übertragungsfunktion G(s)

- Erstellen Sie die Differentialgleichung für den Zeitbereich ( System ist am Anfang in Ruhe)

- Bestimmen Sie die Impulsantwort für die normierten Werte R=1, C=1,

- Skizzieren Sie die Impulsantwort für t=0 bis 6

Lösung Aufgabe 3a

uaue=R2R||1s⋅C+R=2RCs+12RCs+3=G(s)

Lösung b

ua⋅2RC+3⋅ua=2RC⋅ue+ue

Lösung Aufgabe c

Y(s)=G(s)⋅X(s)=G(s)⋅1         Bem.: L-TRF von Impuls ist 1G(s)=2RCs+12RCs+3

g(t)=δ(t)−e−32⋅t

with(inttrans):

> invlaplace((2*C*R*s+1)/(2*C*R*s+3), s, t);

> plot(-exp(-3/2*t),t=0..6); +Dirac(t)

4	FIR-Filter  (10 Punkte)

Eine Bandsperre mit den Grenzfrequenzen fgoben = 200Hz und fgunten=100Hz ist als FIR-Filter für N=3 zu entwerfen. Die Abtastfrequenz beträgt fa=5 kHz.

- Berechnen Sie die Filtergleichung für das FIR-Filter
ynFIR=k=−Nk=Nak∗xn−k

- Berechnen und skizzieren Sie die Antwort des FIR-Filters auf einen Impuls der Breite von 10 Abtastwerten.

Lösung:

yn=k=-Nk=Nak∗xn−k

ak=2∗fgfa∗si(k∗2p∗fgfa)=a−k

| -3 | -0,034 | a-3 |
| --- | --- | --- |
| -2 | -0,037 | a-2 |
| -1 | -0,039 | a-1 |
| 0 | 0,96 | a0 |
| 1 | -0,039 | a+1 |
| 2 | -0,037 | a+2 |
| 3 | -0,034 | a+3 |

yn=k=−Nk=Nak∗xn−kyn=−0,034∗xn+3−0,037∗xn+2−0,039∗xn+1+0,96∗xn−0,039∗xn−1−0,037∗xn−2−0,034∗xn−3

Berechnung mit Excel:

| 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- |
| 0 | -0,034 | -0,034 |
| 0 | -0,071 | -0,071 |
| 0 | -0,11 | -0,11 |
| 1 | 0,85 | 0,85 |
| 1 | 0,811 | 0,811 |
| 1 | 0,774 | 0,774 |
| 1 | 0,774 | 0,774 |
| 1 | 0,774 | 0,774 |
| 1 | 0,774 | 0,774 |
| 1 | 0,774 | 0,774 |
| 1 | 0,808 | 0,808 |
| 1 | 0,845 | 0,845 |
| 1 | 0,884 | 0,884 |
| 0 | -0,076 | -0,076 |
| 0 | -0,037 | -0,037 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 0 |  |

Reihe 1 = Eingang FIR-Filter

Reihe 2 = Ausgang FIR-Filter

### 5 Bitte weisen Sie die Zahlen der Bilder den Buchstaben des entsprechenden Bildes zu:

| Bild 1 | Bild A |
| --- | --- |
| Bild 2 | Bild B |
| Bild 3 | Bild C |

Bild 1 gehört zu Buchstabe: _C_

Bild 2 gehört zu Buchstabe: _A_

Bild 3 gehört zu Buchstabe: _B_

Bitte weisen Sie die Zahlen der Bilder den Buchstaben des entsprechenden Bildes zu:

| Bild 1 | Bild A |
| --- | --- |
| Bild 2 | Bild B |
| Bild 3 | Bild C |

Bild 1 gehört zu Buchstabe: _C_

Bild 2 gehört zu Buchstabe: _B_

Bild 3 gehört zu Buchstabe: _A_

Bitte weisen Sie die Zahlen der Bilder den Buchstaben des entsprechenden Bildes zu:

| Bild 1 | Bild A |
| --- | --- |
| Bild 2 | Bild B |
| Bild 3 | Bild C |

Bild 1 gehört zu Buchstabe: _A_

Bild 2 gehört zu Buchstabe: _B_

Bild 3 gehört zu Buchstabe: _C_