Prüfung:	Informationstechnik

Termin:	Mittwoch, 29. Januar 2002
11:00 – 13:00

Prüfer:	Prof. J. Walter

Hilfsmittel:	beliebig

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

Bemerkung:		_________________________

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen) !

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 |  |
| 2 | 11 |  |
| 3 | 10 |  |
| 4 | 10 |  |
| 5 | 9 |  |
| Gesamt | 50 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

Bemerkung:

Sie können die Vorder- und Rückseite benutzten. Es werden nur die auf den Prüfungsblättern vorhandenen oder fest mit den Prüfungsblättern verbundenen Ergebnisse gewertet.

### 1.	Gauß'sches Prinzip der kleinsten Fehlerquadrate (10 Punkte)

Die Funktion (lnx+1)soll im Bereich 0≤x≤1 optimal durch eine Gerade y(x)=ax+b angenähert werden.

- Bestimmen Sie die Gleichung der Geraden

- Skizzieren Sie das Ergebnis

Lösung:

### 2.	DFT  (11 Punkte)

Eine verrauschter Cosinus (Amplitudenwerte +1, -1) mit der Frequenz 100 Hz wird mit der Blockgröße N=8 abgetastet. Die Messzeit ist 20ms.

- 1P Tragen Sie die Abtastwerte aus der nachfolgenden Tabelle in die Zeichnung ein.

- 7P Berechnen Sie aus den Abtastwerten die skalierte DFT für m=0, m=1, m=2, m=3.

- 1P Wie groß ist die Grundfrequenz für m=1?

- 2P Welcher prinzipielle Fehler wird bei dieser Abtastung gemacht?

Bild 1: Verrauschter Cosinus

| n= | f(n) |
| --- | --- |
| 0 | +1.173 |
| 1 | +0.600 |
| 2 | +0.323 |
| 3 | -0.634 |
| 4 | -1.419 |
| 5 | -0.660 |
| 6 | -0.271 |
| 7 | +0.625 |

Lösung a :

### 3 	DGL - Übertragungsfunktion - Systemantwort (10 Punkte)

Erstellen Sie für die nachfolgende Schaltung die Übertragungsfunktion.

u

C

e

u

a

R

2R

Schaltung mit R  und C

- Erstellen Sie die Übertragungsfunktion G(s)

- Erstellen Sie die Differentialgleichung für den Zeitbereich ( System ist am Anfang in Ruhe)

- Bestimmen Sie die Impulsantwort für die normierten Werte R=1, C=1,

- Skizzieren Sie die Impulsantwort für t=0 bis 6

Lösung Aufgabe 3a

Lösung Aufgabe c

4	FIR-Filter  (10 Punkte)

Eine Bandsperre mit den Grenzfrequenzen fgoben = 200Hz und fgunten=100Hz ist als FIR-Filter für N=3 zu entwerfen. Die Abtastfrequenz beträgt fa=5 kHz.

- Berechnen Sie die Filtergleichung für das FIR-Filter
ynFIR=k=−Nk=Nak∗xn−k

- Berechnen und skizzieren Sie die Antwort des FIR-Filters auf einen Impuls der Breite von 10 Abtastwerten.

Lösung:

### 5 Bitte weisen Sie die Zahlen der Bilder den Buchstaben des entsprechenden Bildes zu:

| Bild 1 | Bild A |
| --- | --- |
| Bild 2 | Bild B |
| Bild 3 | Bild C |

Bild 1 gehört zu Buchstabe: _ _

Bild 2 gehört zu Buchstabe: ___

Bild 3 gehört zu Buchstabe: ___

Bitte weisen Sie die Zahlen der Bilder den Buchstaben des entsprechenden Bildes zu:

| Bild 1 | Bild A |
| --- | --- |
| Bild 2 | Bild B |
| Bild 3 | Bild C |

Bild 1 gehört zu Buchstabe: __

Bild 2 gehört zu Buchstabe: __

Bild 3 gehört zu Buchstabe: __

Bitte weisen Sie die Zahlen der Bilder den Buchstaben des entsprechenden Bildes zu:

| Bild 1 | Bild A |
| --- | --- |
| Bild 2 | Bild B |
| Bild 3 | Bild C |

Bild 1 gehört zu Buchstabe: __

Bild 2 gehört zu Buchstabe: __

Bild 3 gehört zu Buchstabe: __