Prüfung:	Informationstechnik

Termin:	Montag, 02.02.2004
11:00 – 13:00

Prüfer:	Prof. J. Walter

Hilfsmittel:	beliebig / Kein Internetzugang

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

Bemerkung:		_________________________

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen) !

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 |  |
| 2 | 11 |  |
| 3 | 10 |  |
| 4 | 10 |  |
| 5 | 9 |  |
| Gesamt | 50 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

Bemerkung:

Sie können die Vorder- und Rückseite benutzten. Es werden nur die auf den Prüfungsblättern vorhandenen oder fest mit den Prüfungsblättern verbundenen Ergebnisse gewertet.

### 1.	Gauß'sches Prinzip der kleinsten Fehlerquadrate (10 Punkte)

Die Funktion: cos(x)+sin(x)soll im Bereich 0.9≤x≤4 optimal durch eine Gerade y(x)=ax+b angenähert werden.

- Bestimmen Sie die Gleichung der Geraden

- Skizzieren Sie das Ergebnis

### 2.	DFT  (11 Punkte)

Ein Cosinus (Amplitudenwerte +1, -1) mit der Frequenz 50 Hz wird mit der Blockgröße N=8 abgetastet. Die Messzeit ist 20ms. Infolge eines Softwarefehlers wurde ein Punkt falsch – nämlich doppelt – gespeichert.

- 1P Tragen Sie die Abtastwerte aus der nachfolgenden Tabelle in die Zeichnung ein.

- 1P Skizzieren Sie den „korrekten“ Cosinus.

- 7P Berechnen Sie aus den Abtastwerten die skalierte DFT für m=0, m=1, m=2, m=3, m=4

- 2P Zeichnen Sie das Amplitudenspektrum für den „korrekten“ und „fälschlicherweise“ abgetasteten Cosinus.

Bild 1: Cosinus „falsch“ und „richtig“

| n= | f(n) |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | +0.707 |
| 2 | +0.707 |
| 3 | -0.707 |
| 4 | -1 |
| 5 | -0.707 |
| 6 | 0 |
| 7 | +0.707 |

Lösung c :

| m=0 |  |
| --- | --- |
| m=1 |  |
| m=2 |  |
| m=3 |  |
| m=4 |  |

### DGL - Übertragungsfunktion - Systemantwort (10 Punkte)

Erstellen Sie für die nachfolgende Schaltung die Übertragungsfunktion.

u

C

e

u

a

R

C

Schaltung mit R  und C

- Erstellen Sie die Übertragungsfunktion G1(s)

- Erstellen Sie die Übertragungsfunktion G(s) für die normierten Werte R=1, C=1

- Erstellen Sie die Differentialgleichung für den Zeitbereich ( System ist am Anfang in Ruhe)

- Bestimmen Sie die Impulsantwort für die normierten Werte R=1, C=1,

- Skizzieren Sie die Impulsantwort für t=0 bis 6

Lösung

4	FIR-Filter  (10 Punkte)

Ein Bandpass mit den Grenzfrequenzen fgoben = 120Hz und fgunten=80Hz ist als FIR-Filter für N=5 zu entwerfen. Die Abtastfrequenz beträgt fa=1,2 kHz.

- Berechnen Sie die Filtergleichung für das FIR-Filter
ynFIR=k=−Nk=Nak∗xn−k

- Berechnen und skizzieren Sie die Impuls-Antwort des FIR-Filters.

### 5 Skizzieren Sie die Kurven nach den vorgegebenen Werten:

Cosinus mit Rauschen der Amplitude 0.2

Faltung zweier Rechtecke 6 Punkte

Die Anzahl der Abtastpunkte beträgt 256.