Prüfung:	Informationstechnik

Termin:	Mittwoch, 17. Juli 2002
08:30 – 10:30

Prüfer:	Prof. J. Walter

Hilfsmittel:	beliebig

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

Bemerkung:		_________________________

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen) !

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 |  |
| 2 | 11 |  |
| 3 | 10 |  |
| 4 | 10 |  |
| 5 | 9 |  |
| Gesamt | 50 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

Bemerkung:

Sie können die Vorder- und Rückseite benutzten. Es werden nur die auf den Prüfungsblättern vorhandenen oder fest mit den Prüfungsblättern verbundenen Ergebnisse gewertet.

### 1.	Gauß'sches Prinzip der kleinsten Fehlerquadrate (10 Punkte)

Die Funktion (−e−x)soll im Bereich 0≤x≤1 optimal durch eine Gerade y(x)=ax+b angenähert werden.

- Bestimmen Sie die Gleichung der Geraden

- Skizzieren Sie das Ergebnis

Lösung:

### 2.	DFT  (11 Punkte)

Eine Rampenfunktion (Amplitudenwerte +1, -1) mit der Frequenz 100 Hz wird mit der Blockgröße N=10 abgetastet. Die Messzeit ist 20ms.

- 2P Tragen Sie die Abtastwerte in die Zeichnung und die Werte in die Tabelle ein.

- 5P Berechnen Sie aus den Abtastwerten die DFT für m=0, m=2, m=4.

- 1P Wie groß ist die Grundfrequenz für m=1?

- 1P Wie groß ist die Amplitude für m=1? Ohne Berechnung, jedoch mit Begründung.

- 2P Welcher prinzipielle Fehler wird bei dieser Abtastung gemacht?

Lösung b :

| n= | f(n) |
| --- | --- |
| 0 |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |

Lösung c :

### 3 	DGL - Übertragungsfunktion - Systemantwort (10 Punkte)

Erstellen Sie für die nachfolgende Schaltung die Übertragungsfunktion.

u

u

u

R

R

L

C

Schaltung mit R,L  und C

- Erstellen Sie die Übertragungsfunktion G(s)

- Erstellen Sie die Differentialgleichung für den Zeitbereich ( System ist am Anfang in Ruhe)

- Bestimmen Sie die Impulsantwort für die normierten Werte R=1, C=1, L=1

- Skizzieren Sie die Impulsantwort für t=0 bis 15

Lösung Aufgabe 3a

### 4	FIR-Filter  (10 Punkte)

Ein Bandpaß mit den Grenzfrequenzen fgoben = 200Hz und fgunten=150Hz ist als FIR-Filter für N=3 zu entwerfen. Die Abtastfrequenz beträgt fa=5 kHz.

- Berechnen Sie die Filtergleichung für das FIR-Filter
ynFIR=k=-Nk=Nak∗xn−k

- Berechnen und skizzieren Sie die Antwort des FIR-Filters auf einen Impuls der Breite von 10 Abtastwerten.

### 5    Bitte weisen Sie die Zahlen der Bilder den Buchstaben des entsprechenden Bildes zu:

| Bild 1 | Bild A |
| --- | --- |
| Bild 2 | Bild B |
| Bild 3 | Bild C |

Bild 1 gehört zu Buchstabe: __

Bild 2 gehört zu Buchstabe: __

Bild 3 gehört zu Buchstabe: __

Bitte weisen Sie die Zahlen der Bilder den Buchstaben des entsprechenden Bildes zu:

| Bild 1 | Bild A |
| --- | --- |
| Bild 2 | Bild B |
| Bild 3 | Bild C |

Bild 1 gehört zu Buchstabe: __

Bild 2 gehört zu Buchstabe: __

Bild 3 gehört zu Buchstabe: __

Bitte weisen Sie die Zahlen der Bilder den Buchstaben des entsprechenden Bildes zu:

| Bild 1 | Bild A |
| --- | --- |
| Bild 2 | Bild B |
| Bild 3 | Bild C |

Bild 1 gehört zu Buchstabe: __

Bild 2 gehört zu Buchstabe: __

Bild 3 gehört zu Buchstabe: __