Prüfung:	Informationstechnik MT 7D51

Termin:	Mittwoch, 05. Juli 2006
8:30 – 10:30

Prüfer:	Prof. J. Walter

Hilfsmittel:	beliebig / kein Internet / kein WLAN

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

Projekt:		_________________________

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen) !

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12 |  |
| 2 | 12 |  |
| 3 | 15 |  |
| 4 | 11 |  |
| Gesamt | 50 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

Bemerkung:

Sie können die Vorder- und Rückseite benutzten. Es werden nur die auf den Prüfungsblättern vorhandenen oder fest mit den Prüfungsblättern verbundenen Ergebnisse gewertet.

Mit Abgabe dieser Arbeit bestätigen Sie das Löschen von HPVEE „Classroom-Lizenz“ auf ihrem PC.

### 1.	Gauß'sches Prinzip der kleinsten Fehlerquadrate (12 Punkte)

Die Funktion: 
soll im Bereich −1.0≤x≤1.0 optimal durch ein Polynom  y(x)=a+bx+c⋅x2+d⋅x3 angenähert werden.

- 8P	Bestimmen Sie das Polynom.

- 2P  Skizzieren Sie das Ergebnis.

- 2P 	An welche-r/n Stelle/n tritt die größte Abweichung auf?

Lösung:

> f(x):=-Heaviside(x+1)+2*Heaviside(x)-Heaviside(x-1);

> plot (f(x),x=-1.1..+1.1);

> y(x):=a+b*x+c*x^2+d*x^3;

> GLa:=0=diff(int(((f(x))-(y(x)))^2, x=-1..1),a);

> GLb:=0=diff(int(((f(x))-(y(x)))^2, x=-1..1),b);

> GLc:=0=diff(int(((f(x))-(y(x)))^2, x=-1..1),c);

> GLd:=0=diff(int(((f(x))-(y(x)))^2, x=-1..1),d);

> solve({GLa, GLb, GLc, GLd},{a,b,c,d});

> y(x):=(45/16)*x-(35/16)*x^3;

8 Punkte

>  plot([f(x),y(x)], x=-1.1..1.1, color=[red,blue], style=[point,line]);

2 Punkte

> plot(f(x)-y(x),x=-1.0..1.0);

2 Punkte

An den Stellen x=0 ;

### 2.	DFT  (12 Punkte)

Eine Cosinusfunktion (Amplitudenwerte +1, -1) mit der Frequenz 75 Hz wird mit der Blockgröße N=10 abgetastet. Die Messzeit ist 20ms.

- 1P Tragen Sie die Zeitwerte für die Abtastpunkte in die nachfolgende Tabelle ein.

- 1P Tragen Sie die Zeitwerte für die Cosinusfunktion mit Hanningfenster in die Tabelle ein.

- 1P Skizzieren Sie die beiden Funktion und deren Abtastwerte.

- 6P Berechnen Sie für die beiden Funktionen aus den Abtastwerten jeweils die skalierte DFT für m=0, m=1, m=2, m=3, m=4, m=5. Bitte mit Angabe der Formel!!!

- 1P Zeichnen Sie das Amplitudenspektrum der skalierten DFT für beide Funktionen.

- 2P Warum sind die Amplituden ab der vierfachen Grundfrequenz der gefensterten Funktion kleiner als 0,1?

| n= | t/ms | cos(x) | cos(x) mit Hanningfenster |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 24.47m |
| 1 | 2 | 0.5878 | 0.1211 |
| 2 | 4 | -0.309 | -0.1545 |
| 3 | 6 | -0.9511 | -0.755 |
| 4 | 8 | -0.809 | -0.7892 |
| 5 | 10 | 0 | 0 |
| 6 | 12 | 0.809 | 0.6423 |
| 7 | 14 | 0.9511 | 0.4755 |
| 8 | 16 | 0.309 | 63.69m |
| 9 | 18 | -0.5878 | -14.3m |

Skizze : in HPVEE S. 7

In HPVEE sind Besonderheiten bei der einfachen DFT zu beachten :
1. Es wird die Definition der DFT berechnet, nicht die skalierte DFT

2. Automatisch wird die FFT berechnet, sobald 2^N-Werte vorhanden sind und dies dann fälschlicherweise immer mit FFT bezeichnet.
3. Der Mittelwert ist gesondert zu berechnen =Summe der Werte / Anzahl der Werte

4. Die Amplitudenwerte sind mit 2/N zu multiplizieren

| m | Amplitude DFT Cosinus | DFT Cosinus mit Fenster |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0.1 | 0,038594 |
| 1 | 0.5678 | 0.4318 |
| 2 | 0.711 | 0.4217 |
| 3 | 0.2915 | 86.68m |
| 4 | 0.217 | 14.2m |
| 5 | 0.2 | 8.109m |

3. DGL - Übertragungsfunktion - Systemantwort (15 Punkte)

Gegeben ist das R,L,C-Glied:

u

e

u

a

R

C

L

Schaltung mit R, L  und C

- (3P) Erstellen Sie die Übertragungsfunktion G1(s) – Darstellung: Die höchste Potenz im Nenner hat den Faktor 1.

- (1P) Erstellen Sie die Übertragungsfunktion G2 (s) für die Werte RL=1;      1L⋅C=10

(10P) Bestimmen Sie die Antwort y(t) des Systems G2 (s) auf:

x(t):=-Heaviside(t)+2*Heaviside(t-1)-Heaviside(t-2);

Hinweis: Schreiben Sie den Ansatz für Maple auf. Als Ergebnis genügt die Skizze. Das Ergebnis ist etwas umfangreicher.

- (2P) Skizzieren Sie Antwort für t=0 bis t=10.

Lösung Aufgabe 3a

> restart;

> with (inttrans):

> assume(a>0);

> x(t):=-Heaviside(t)+2*Heaviside(t-1)-Heaviside(t-2);

> X(s):=laplace(x(t),t,s);

> G(s):=(s^2+1*s)/(s^2+1*s+10);

>

> Y(s):=G(s)*X(s);

> y(t):=invlaplace(Y(s), s, t);

> plot([x(t),y(t)], t=0..10, color=[red,blue], style=[line,line]);

>

4	FIR-Filter  (11 Punkte)

Eine Bandsperre mit der Grenzfrequenz fgunten=400Hz und fgoben=600Hz ist als FIR-Filter für N=8 zu entwerfen. Die Abtastfrequenz beträgt fa=10 kHz.

- Berechnen Sie die Filtergleichung für das FIR-Filter
ynFIR=k=−Nk=Nak∗xn−k

- Berechnen und skizzieren Sie die Antwort y1[n] auf das Eingangssignal:

Lösung:

ak=2∗fgfa∗si(k∗2π∗fgfa)=a−k

In die Filtergleichung eingesetzt:

ynFIR=k=−Nk=Nak∗xn−k Filterkoeffizienten in der nachstehenden Excel-Tabelle.

Bandpass=Tiefpassoben-Tiefpassunten
Bandsperre = Allpass-Bandpass

| FIR-Filter | Delta_t | fa | fgu | fgo | fgu/fa | fgo/fa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10000 | 400 | 600 | 0,04 | 0,06 |
| k | aku | ako |  | Allpass | Bandsperre | ak |
| -8 | 0,03600192 | 0,00498685 | -0,0310151 | 0 | 0,03101507 | 0,031 |
| -7 | 0,04466739 | 0,02190671 | -0,0227607 | 0 | 0,02276068 | 0,023 |
| -6 | 0,05294696 | 0,040877 | -0,01207 | 0 | 0,01206997 | 0,012 |
| -5 | 0,06054614 | 0,06054614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -4 | 0,06718948 | 0,07942044 | 0,01223096 | 0 | -0,012231 | -0,012 |
| -3 | 0,0726327 | 0,09600513 | 0,02337243 | 0 | -0,0233724 | -0,023 |
| -2 | 0,07667348 | 0,10894906 | 0,03227558 | 0 | -0,0322756 | -0,032 |
| -1 | 0,07916045 | 0,11717768 | 0,03801723 | 0 | -0,0380172 | -0,038 |
| 0 | 0,08 | 0,12 | 0,04 | 1 | 0,96 | 0,96 |
| 1 | 0,07916045 | 0,11717768 | 0,03801723 | 0 | -0,0380172 | -0,038 |
| 2 | 0,07667348 | 0,10894906 | 0,03227558 | 0 | -0,0322756 | -0,032 |
| 3 | 0,0726327 | 0,09600513 | 0,02337243 | 0 | -0,0233724 | -0,023 |
| 4 | 0,06718948 | 0,07942044 | 0,01223096 | 0 | -0,012231 | -0,012 |
| 5 | 0,06054614 | 0,06054614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0,05294696 | 0,040877 | -0,01207 | 0 | 0,01206997 | 0,012 |
| 7 | 0,04466739 | 0,02190671 | -0,0227607 | 0 | 0,02276068 | 0,023 |
| 8 | 0,03600192 | 0,00498685 | -0,0310151 | 0 | 0,03101507 | 0,031 |

|  | Eingang | Ausgang |
| --- | --- | --- |
| -30 | 0 | 0 |
| -29 | 0 | 0 |
| -28 | 0 | 0 |
| -27 | 0 | 0 |
| -26 | 0 | 0 |
| -25 | 0 | 0 |
| -24 | 0 | 0 |
| -23 | 0 | 0 |
| -22 | 0 | 0 |
| -21 | 0 | 0 |
| -20 | 0 | 0 |
| -19 | 0 | 0 |
| -18 | 0 | 0 |
| -17 | 0 | 0 |
| -16 | 0 | 0 |
| -15 | 0 | 0 |
| -14 | 0 | 0 |
| -13 | 0 | -0,0310151 |
| -12 | 0 | -0,0537758 |
| -11 | 0 | -0,0658457 |
| -10 | 0 | -0,0658457 |
| -9 | 0 | -0,0536148 |
| -8 | 0 | 0,00077274 |
| -7 | 0 | 0,08682408 |
| -6 | 0 | 0,15967196 |
| -5 | -1 | -0,7882581 |
| -4 | -1 | -0,7624718 |
| -3 | -1 | -0,7657996 |
| -2 | -1 | -0,8290903 |
| -1 | -1 | -0,9099128 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0,9099128 |
| 2 | 1 | 0,82909027 |
| 3 | 1 | 0,76579962 |
| 4 | 1 | 0,7624718 |
| 5 | 1 | 0,78825808 |
| 6 | 0 | -0,159672 |
| 7 | 0 | -0,0868241 |
| 8 | 0 | -0,0007727 |
| 9 | 0 | 0,05361476 |
| 10 | 0 | 0,06584572 |
| 11 | 0 | 0,06584572 |
| 12 | 0 | 0,05377576 |
| 13 | 0 | 0,03101507 |
| 14 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 |