Prüfung:	Informationstechnik MT 7D51

Termin:	Montag, 13. Februar 2006
11:00 – 13:00

Prüfer:	Prof. J. Walter

Hilfsmittel:	beliebig / kein Internet / kein WLAN

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

Projekt:		_________________________

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen) !

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12 |  |
| 2 | 12 |  |
| 3 | 15 |  |
| 4 | 11 |  |
| Gesamt | 50 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

Bemerkung:

Sie können die Vorder- und Rückseite benutzten. Es werden nur die auf den Prüfungsblättern vorhandenen oder fest mit den Prüfungsblättern verbundenen Ergebnisse gewertet.

### 1.	Gauß'sches Prinzip der kleinsten Fehlerquadrate (12 Punkte)

Die Funktion:  f(x)=2.25⋅cos(x)  soll im Bereich −1.5≤x≤−1.5 optimal durch ein Polynom y(x)=a+bx+c⋅x2 angenähert werden.

- 8P	Bestimmen Sie die Gleichung des Polynoms.

- 2P  Skizzieren Sie das Ergebnis.

- 2P 	An welche-r/n Stelle/n tritt die größte Abweichung auf?

Lösung:

> f(x):=2.25*cos(x);

> y(x):=a+b*x+c*x*x;

> GLa:=0=diff(int(((2.25*cos(x))-(a+b*x+c*x*x))^2, x=-1.5..1.5),a);

> GLb:=0=diff(int(((f(x))-(y(x)))^2, x=-1.5..1.5),b);

> GLc:=0=diff(int(((f(x))-(y(x)))^2, x=-1.5..1.5),c);

> solve({GLa, GLb, GLc},{a,b,c});

>  y(x):=2.212582201-.9551196281*x*x;

> plot([f(x),y(x)], x=-1.5..1.5, color=[red,blue], style=[point,line]);

> plot(f(x)-y(x),x=-1.5..1.5);

>

# 2.	DFT  (12 Punkte)

Eine Cosinusfunktion (Amplitudenwerte +1, -1) mit der Frequenz 100 Hz und dem Offset von 0,5  wird mit der Blockgröße N=14 abgetastet. Die Messzeit ist 20ms.

- 1P Tragen Sie die Zeitwerte für die Abtastpunkte in die nachfolgende Tabelle ein.

- 1P Skizzieren Sie die Funktion und die Abtastwerte in Bild 1.

- 8P Berechnen Sie aus den Abtastwerten die skalierte DFT für m=0, m=1, m=2, m=3, m=4,

- 1P Zeichnen Sie das Amplitudenspektrum

- 1P Erklären Sie das Ergebnis

Bild 1: Cosinus mit den Abtastpunkten inkl. Offset

| n= | t/ms | cos(x) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1,5 |
| 1 | 1,429 | 1,123 |
| 2 | 2,857 | 0,277 |
| 3 | 4,286 | -0,401 |
| 4 | 5,714 | -0,401 |
| 5 | 7,143 | 0,277 |
| 6 | 8,571 | 1,123 |
| 7 | 10 | 1,5 |
| 8 | 11,429 | 1,123 |
| 9 | 12,857 | 0,277 |
| 10 | 14,286 | -0,401 |
| 11 | 15,714 | -0,401 |
| 12 | 17,143 | 0,277 |
| 13 | 18,571 | 1,123 |

Die Werte berechnen Sie mit der Formel für die skalierte DFT:

Der Mittelwert wurde m=0 wurde extra berechnet. Berechnung wird mit Excel oder HPVEE durchgeführt.

| m | ¦A¦ |
| --- | --- |
| 0 | 0,5 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |

Der Offset erscheint im Amplitudendichtespektrum als Amplitude 0,5 bei der Frequenz 0 = Mittelwert

3. DGL - Übertragungsfunktion - Systemantwort (15 Punkte)

Gegeben ist das R,L,C-Glied:

u

e

u

a

R

C

L

Schaltung mit R, L  und C

- (3P) Erstellen Sie die Übertragungsfunktion G1(s) – Darstellung: Die höchste Potenz im Nenner hat den Faktor 1.

- (1P) Erstellen Sie die Übertragungsfunktion G2 (s) für die Werte RL=10;      1L⋅C=1000

- (10P) Bestimmen Sie die Antwort y(t) des Systems G2 (s) auf die Impulsfolge: 
Hinweis: Schreiben Sie den Ansatz für Maple auf. Als Ergebnis genügt die Skizze. Die Formel ist etwas umfangreicher.

- (2P) Skizzieren Sie Antwort für t=0 bis t=2.

Lösung Aufgabe 3a

G1(s)=uaue=R+1sCsL+R+1sC=RCs+1LCs2+RCs+1=RLs+1LCs2+RLs+1LC

G2(s)=10⋅s+1000s2+10⋅s+1000

Y(s)=G2(s)⋅X(s)=10⋅s+1000s2+10⋅s+1000⋅1s−e−s2s+e−ss−e−s2⋅ss

Lösung mit Maple

with(inttrans):assume(a>0):

y(t):=invlaplace(Y(s), s, t);

Bemerkung y(t) musste nicht abgeschrieben werden.

y(t)

4	FIR-Filter  (11 Punkte)

Ein Tiefpass mit der Grenzfrequenz fgunten=100Hz ist als FIR-Filter für N=8 zu entwerfen. Die Abtastfrequenz beträgt fa=5 kHz.

- Berechnen Sie die Filtergleichung für das FIR-Filter
ynFIR=k=−Nk=Nak∗xn−k

- Berechnen und skizzieren Sie die Antwort y1[n] auf einen Impuls x[n] der Breite 11 des FIR-Filters.

- Ein zweiter TP mit den gleichen Daten folgt dem ersten TP. Berechnen und skizzieren Sie die Antwort y2[n], wenn der Ausgang von TP1 wird auf den Eingang von TP2 geschaltet ist.

Lösung:

Berechnung der Filterkoeffizienten mit:

ak=2∗fgfa∗si(k∗2π∗fgfa)=a−k

Mit den ak:

| k | ak |
| --- | --- |
| -8 | 0,034 |
| -7 | 0,035 |
| -6 | 0,036 |
| -5 | 0,037 |
| -4 | 0,038 |
| -3 | 0,039 |
| -2 | 0,04 |
| -1 | 0,04 |
| 0 | 0,04 |

In die Filtergleichung eingesetzt:

ynFIR=k=−Nk=Nak∗xn−k

Ergibt sich die Tabelle:

|  | Eingang | Ausgang/Eingang | Ausgang |
| --- | --- | --- | --- |
| -30 | 0 | 0 |  |
| -29 | 0 | 0 |  |
| -28 | 0 | 0 |  |
| -27 | 0 | 0 |  |
| -26 | 0 | 0 |  |
| -25 | 0 | 0 |  |
| -24 | 0 | 0 |  |
| -23 | 0 | 0 |  |
| -22 | 0 | 0 | 0 |
| -21 | 0 | 0 | 0,00112861 |
| -20 | 0 | 0 | 0,00348275 |
| -19 | 0 | 0 | 0,00715045 |
| -18 | 0 | 0 | 0,01220952 |
| -17 | 0 | 0 | 0,01872639 |
| -16 | 0 | 0 | 0,02675509 |
| -15 | 0 | 0 | 0,03633625 |
| -14 | 0 | 0 | 0,04749641 |
| -13 | 0 | 0,03359474 | 0,0602473 |
| -12 | 0 | 0,06863217 | 0,07458543 |
| -11 | 0 | 0,10494852 | 0,0904918 |
| -10 | 0 | 0,14236809 | 0,1068032 |
| -9 | 0 | 0,18070483 | 0,12337251 |
| -8 | 0 | 0,21976406 | 0,14004629 |
| -7 | 0 | 0,25934428 | 0,15666642 |
| -6 | 0 | 0,29923909 | 0,17307195 |
| -5 | 1 | 0,33923909 | 0,18910096 |
| -4 | 1 | 0,3791339 | 0,2024422 |
| -3 | 1 | 0,41871412 | 0,21296124 |
| -2 | 1 | 0,42417861 | 0,22055183 |
| -1 | 1 | 0,42747792 | 0,22513716 |
| 0 | 1 | 0,42858114 | 0,22667078 |
| 1 | 1 | 0,42747792 | 0,22513716 |
| 2 | 1 | 0,42417861 | 0,22055183 |
| 3 | 1 | 0,41871412 | 0,21296124 |
| 4 | 1 | 0,3791339 | 0,2024422 |
| 5 | 1 | 0,33923909 | 0,18910096 |
| 6 | 0 | 0,29923909 | 0,17307195 |
| 7 | 0 | 0,25934428 | 0,15666642 |
| 8 | 0 | 0,21976406 | 0,14004629 |
| 9 | 0 | 0,18070483 | 0,12337251 |
| 10 | 0 | 0,14236809 | 0,1068032 |
| 11 | 0 | 0,10494852 | 0,0904918 |
| 12 | 0 | 0,06863217 | 0,07458543 |
| 13 | 0 | 0,03359474 | 0,0602473 |
| 14 | 0 | 0 | 0,04749641 |
| 15 | 0 | 0 | 0,03633625 |
| 16 | 0 | 0 | 0,02675509 |
| 17 | 0 | 0 | 0,01872639 |
| 18 | 0 | 0 | 0,01220952 |
| 19 | 0 | 0 | 0,00715045 |
| 20 | 0 | 0 | 0,00348275 |
| 21 | 0 | 0 | 0,00112861 |
| 22 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 |