Prüfung:	Informationstechnik MT 7D51

Termin:	Freitag, 18. Juli 2008
11:00 – 13:00

Prüfer:	Prof. J. Walter

Hilfsmittel:	beliebig / kein Internet / kein WLAN

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

Projekt:		_________________________

Stick:			_________________________

PC:			_________________________

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen) !

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12 |  |
| 2 | 12 |  |
| 3 | 15 |  |
| 4 | 11 |  |
| 5 | 3 |  |
| Gesamt | 53 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

Bemerkung:

Sie können die Vorder- und Rückseite benutzten. Es werden nur die auf den Prüfungsblättern vorhandenen oder fest mit den Prüfungsblättern verbundenen Ergebnisse gewertet.

Schreiben Sie nur den Ansatz und das Ergebnis/Skizze auf die Blätter. Die gesamte Lösung erstellen Sie auf dem Stick in den Ordnern: 
A1_Nachname, A2_Nachname, A3_Nachname, A4_Nachname

Mit Abgabe dieser Arbeit bestätigen Sie das Löschen von HPVEE „Classroom-Lizenz“ auf ihrem PC.

WICHTIG: IN JEDER LÖSUNG MUSS AM ANFANG: NAME + MATR.-NR. STEHEN!

### Gauß'sches Prinzip der kleinsten Fehlerquadrate 
(12 Punkte)

Die Funktion:

soll im Bereich 0≤t≤2.0 optimal durch die Funktion  y := a+b*sin(Pi*t)+c*sin(2*Pi*t) angenähert werden.

- 8P	Bestimmen Sie die Funktion. Hinweis: Plotten Sie die Funktion D1

- 2P  Skizzieren Sie das Ergebnis.

- 2P 	Um welche-r/n Stelle/n tritt die größte Abweichung auf?

Lösung:

> restart;

> D1:=t*(Heaviside(t)-Heaviside(t-1))+(t-2)*(Heaviside(t-1)-Heaviside(t-2));

> plot(D1,t=0..3);

>

> y:=a+b*sin(Pi*t)+c*sin(2*Pi*t);

> dSa:=diff(int((y-D1)^2,t=0..2),a);

> dSb:=diff(int((y-D1)^2,t=0..2),b);

> dSc:=diff(int((y-D1)^2,t=0..2),c);

>

> solve({dSa, dSb, dSc},{a,b,c});

> y1:=(2/Pi)*sin(Pi*t)+0+(-1/Pi)*sin(2*Pi*t);

>

> plot([D1,y1],t=0..2);

> AB:=y1-D1;

> plot(AB,t=0..2);

> Abb.: Differenz der beiden Funktionen

>

An der  Stelle t=1 tritt die größte Abweichung auf.

### 2.	DFT  (12 Punkte)

Die Funktion

mit der Abtastfrequenz von 5 Hz mit der Blockgröße N=10 abgetastet.

- 1P Tragen Sie die Zeitwerte für die Abtastpunkte in die nachfolgende Tabelle ein.

- 1P Tragen Sie die Amplitudenwerte der Funktion in die Tabelle ein.

- 1P Skizzieren Sie die Funktion und deren Abtastwerte.

- 6P Berechnen Sie für die Funktion aus den Abtastwerten jeweils die skalierte DFT für m=0, m=1, m=2, m=3, m=4, m=5. Bitte mit Angabe der Formel!!!

- 1P Zeichnen Sie das Amplitudenspektrum der skalierten DFT für die Funktion.

- 2P Welcher Zusammenhang besteht zwischen den Amplitudenwerten von Aufgabe 1 und Aufgabe 2

| n= | t/s | f[n] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0,2 | 0.2 |  |
| 2 | 0,4 | 0.4 |  |
| 3 | 0,6 | 0.6 |  |
| 4 | 0,8 | 0.8 |  |
| 5 | 1,0 | -1 |  |
| 6 | 1,2 | -0.8 |  |
| 7 | 1,4 | -0.6 |  |
| 8 | 1,6 | -0.4 |  |
| 9 | 1,8 | -0.2 |  |

Lösung d)

| m0 = | m1= | m2= | m3= | m4= | m5= |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,6472 | 0,3402 | 0,2472 | 0,2103 | 0,2 |

Lösung f)

Die Amplitudenwerte von Aufgabe 1, a,b,c müssten mit den Amplitudenwerten von Aufgabe 2 übereinstimmen. Erhöht man die Anzahl der Abtastpunkte / Abtastfrequenz werden die Werte konvergieren.

a mit m0

b mit m1
c mit m2

Der Betrag des Mittelwertes bei der abgetasteten Funktion ist 0,1. Muss gesondert berechnet werden. (skalierte DFT)

3. DGL - Übertragungsfunktion - Systemantwort (15 Punkte)

Gegeben ist ein Tiefpass:

u

e

u

a

R

C

L

Schaltung mit R L und C

- (3P) Erstellen Sie die Übertragungsfunktion G1(s)

- (1P) Erstellen Sie die Übertragungsfunktion G2 (s) für die Werte R=1, C=1, L=1  
– Darstellung: Die höchste Potenz im Nenner hat den Faktor 1.

(10P) Bestimmen Sie die Antwort y(t) des Systems G2 (s) auf die Eingangsfunktion:

Hinweis: Schreiben Sie den Ansatz für Maple auf. Als Ergebnis genügt die Skizze. Das Ergebnis ist etwas umfangreicher. Skizzieren Sie die Eingangsfunktion.

- (2P) Skizzieren Sie Antwort für t=0 bis t=10.

Lösung Aufgabe 3a

G1=UaUe=sL⋅1sCsL+1sCR+sL⋅1sCsL+1sC=sLRLC⋅s2+sL+R

Lösung Aufgabe 3b

G2=sLRLC⋅s2+sL+R=ss2+s+1

> restart;

> x:=t*(Heaviside(t)-Heaviside(t-1))+(t-2)*(Heaviside(t-1)-Heaviside(t-2));

> plot(x,t=0..10);

> with (inttrans):

> X:=laplace(x,t,s);

> G:=s/(s^2+s+1);

> Y:=G*X;

> y:=invlaplace(Y,s,t);

> plot([x,y],t=0..10);

>

>

4	FIR-Filter  (11 Punkte)

An einem Motoren-Prüfstand werden jeweils ein Hochpass und ein Tiefpass mit der Grenzfrequenz 2,5 kHz mit N=10 eingesetzt. Die Abtastfrequenz beträgt 25kHz. Die beiden Ausgangssignale werden miteinander verglichen.

- Berechnen Sie die Filterkoeffizienten für den Hochpass und skizzieren Sie das Ausgangssignal bei dem Eingangssignal FIR_EIN:

| n= | f[n] |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 0.2 |
| 2 | 0.4 |
| 3 | 0.6 |
| 4 | 0.8 |
| 5 | -1 |
| 6 | -0.8 |
| 7 | -0.6 |
| 8 | -0.4 |
| 9 | -0.2 |

- Berechnen Sie die Filterkoeffizienten für den Tiefpass und skizzieren Sie das Ausgangssignal bei dem Eingangssignal FIR_EIN.

- Koeffizienten für den Hochpass

Die Filtergleichung für das FIR-Filter
ynFIR=k=−Nk=Nak∗xn−k

Lösung:

ak=2∗fgfa∗si(k∗2π∗fgfa)=a−k Formel für Tiefpass

Hochpass=Allpaß - Tiefpass

| k | ak | Filterkoef. |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,800 | a0 |
| 1 | -0,187 | a1 |
| 2 | -0,151 | a2 |
| 3 | -0,101 | a3 |
| 4 | -0,047 | a4 |
| 5 | 0,000 | a5 |
| 6 | 0,031 | a6 |
| 7 | 0,043 | a7 |
| 8 | 0,038 | a8 |
| 9 | 0,021 | a9 |
| 10 | 0,000 | a10 |

Abb.: Eingangssignal rot – Ausgangssignal des Hochpasses

- Berechnung Tiefpass: Die Filtergleichung für das FIR-Filter 
ynFIR=k=−Nk=Nak∗xn−k

Lösung:

ak=2∗fgfa∗si(k∗2π∗fgfa)=a−k Formel für Tiefpass

| k | ak | Filterkoef. |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,200 | a0 |
| 1 | 0,187 | a1 |
| 2 | 0,151 | a2 |
| 3 | 0,101 | a3 |
| 4 | 0,047 | a4 |
| 5 | 0,000 | a5 |
| 6 | -0,031 | a6 |
| 7 | -0,043 | a7 |
| 8 | -0,038 | a8 |
| 9 | -0,021 | a9 |
| 10 | 0,000 | a10 |

yn=k=−Nk=Nak∗xn−k

Abb.: Eingangssignal rot – Ausgangssignal des Tiefpasses blau

- HIT Human Information Technology (3 Punkte)

Aufgrund des Sehfeldes von Menschen wurde das Seitenverhältnis bei Fernsehern auf 16/9 geändert. Neuere Fernseher mit LED Hintergrundbeleuchtung und 52“ werden installiert.

- Welche Breite hat der sichtbare Bildschirm?

B=Breite

H=Höhe

B=115,17cm=45,34“