Prüfung:	Informationstechnik MT 7D51

Termin:	Montag, 28. Januar 2007
8:30 – 10:30

Prüfer:	Prof. J. Walter

Hilfsmittel:	beliebig / kein Internet / kein WLAN

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

Projekt:		_________________________

Stick:			_________________________

PC:			_________________________

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen) !

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12 |  |
| 2 | 12 |  |
| 3 | 15 |  |
| 4 | 11 |  |
| 5 | 3 |  |
| Gesamt | 50 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

Bemerkung:

Sie können die Vorder- und Rückseite benutzten. Es werden nur die auf den Prüfungsblättern vorhandenen oder fest mit den Prüfungsblättern verbundenen Ergebnisse gewertet.

Schreiben Sie nur den Ansatz und das Ergebnis/Skizze auf die Blätter. Die gesamte Lösung erstellen Sie auf dem Stick in den Ordnern: 
A1_Nachname, A2_Nachname, A3_Nachname, A4_Nachname

Mit Abgabe dieser Arbeit bestätigen Sie das Löschen von HPVEE „Classroom-Lizenz“ auf ihrem PC.

WICHTIG: IN JEDER LÖSUNG MUSS AM ANFANG: NAME + MATR.-NR. STEHEN!

### Gauß'sches Prinzip der kleinsten Fehlerquadrate 
(12 Punkte)

Die Funktion:

soll im Bereich  optimal durch die Funktion   angenähert werden.

- 8P	Bestimmen Sie die Funktion. Hinweis: Plotten Sie die Funktion D1

- 2P  Skizzieren Sie das Ergebnis.

- 2P 	Um welche-r/n Stelle/n tritt die größte Abweichung auf?

Lösung:

> restart;

> G1:=t;

> G2:=-t+2;

> H1:=Heaviside(t)-Heaviside(t-1);

> H2:=Heaviside(t-1)-Heaviside(t-2);

> D1:=G1*H1+G2*H2;

> plot(D1,t=-1..4);

> y:=a+b*sin(0.5*Pi*t);

> dSa:=diff(int((y-D1)^2,t=0..2),a);

> dSb:=diff(int((y-D1)^2,t=0..2),b);

> solve({dSa, dSb},{a,b});

> y:=-.8459328414e-1+.9182769836*sin(0.5*Pi*t);

> plot([D1,y],t=0..2);

> > AB:=y-D1;

> plot(AB,t=0..2);

>

An der  Stelle t=1 tritt die größte Abweichung auf.

### 2.	DFT  (12 Punkte)

Die Funktion

mit der Abtastfrequenz von 5 Hz mit der Blockgröße N=10 abgetastet.

- 1P Tragen Sie die Zeitwerte für die Abtastpunkte in die nachfolgende Tabelle ein.

- 1P Tragen Sie die Amplitudenwerte der Funktion in die Tabelle ein.

- 1P Skizzieren Sie die Funktion und deren Abtastwerte.

- 6P Berechnen Sie für die Funktion aus den Abtastwerten jeweils die skalierte DFT für m=0, m=1, m=2, m=3, m=4. Bitte mit Angabe der Formel!!!

- 1P Zeichnen Sie das Amplitudenspektrum der skalierten DFT für die Funktion.

- 2P Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Mittelwert von Aufgabe 1 und der 0-ten Harmonischen?

| n= | t/ms | f[n] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0,2 | 0.2 |  |
| 2 | 0,4 | 0.4 |  |
| 3 | 0,6 | 0.6 |  |
| 4 | 0,8 | 0.8 |  |
| 5 | 1,0 | 1 |  |
| 6 | 1,2 | 0.8 |  |
| 7 | 1,4 | 0.6 |  |
| 8 | 1,6 | 0.4 |  |
| 9 | 1,8 | 0.2 |  |

Lösung d)

| m0 = | m1= | m2= | m3= | m4= |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 0,42 | 0 | 61m | 0 |

Lösung f)

Der Mittelwert ist bei beiden Funktionen 0.5. Der Mittelwert ist die 0-te Harmonische.

> y:=-.8459328414e-1+.9182769836*sin(0.5*Pi*t);

> T:=2;

> Mittelwert:=(1/T)*int(y,t=0..2);

Siehe auch Dreieck_DFT.vee. Der Mittelwert ist 0.5

Siehe auch Dreick_DFT_ScaledFFT.vee – Lösung mit ScaleFFT

3. DGL - Übertragungsfunktion - Systemantwort (15 Punkte)

Gegeben ist ein Tiefpass:

u

e

u

a

R



Heaviside

)

C

Schaltung mit R und C

- (3P) Erstellen Sie die Übertragungsfunktion G1(s)

- (1P) Erstellen Sie die Übertragungsfunktion G2 (s) für die Werte  
– Darstellung: Die höchste Potenz im Nenner hat den Faktor 1.

(10P) Bestimmen Sie die Antwort y(t) des Systems G2 (s) auf die Eingangsfunktion:

> x:= t*(Heaviside(t)-Heaviside(t-1))+(-t+2)*(Heaviside(t-1)-Heaviside(t-2));

Hinweis: Schreiben Sie den Ansatz für Maple auf. Als Ergebnis genügt die Skizze. Das Ergebnis ist etwas umfangreicher. Skizzieren Sie die Eingangsfunktion.

- (2P) Skizzieren Sie Antwort für t=0 bis t=15.

Lösung Aufgabe 3a

Die Antwort eines TP auf ein Dreieck

> restart;

> with (inttrans);

> assume(a>0);

> x:= t*(Heaviside(t)-Heaviside(t-1))+(-t+2)*(Heaviside(t-1)-Heaviside(t-2));

> plot(x,t=-1..3);

> X(s):=laplace(x,t,s);

>

> G(s):=1/(1+s);

> Y(s):=G(s)*X(s);

> y(t):=invlaplace(Y(s),s,t);

> plot(y(t),t=0..8);

4	FIR-Filter  (11 Punkte)

An einem Motoren-Prüfstand wird eine FIR-Bandsperre von 8kHz bis 12kHz mit N=10 eingesetzt. Die Abtastfrequenz beträgt 50kHz.

- Berechnen Sie die Filterkoeffizienten und skizzieren Sie das Ausgangssignal bei einem Eingangssignal: Dreieck mit der Amplitude x[0]=1 und der Breite 10. Bem.: x[-5]=0 und x[+5]=0)

- Berechnen Sie die Filterkoeffizienten und skizzieren Sie das Ausgangssignal bei einem Eingangssignal: Dreieck mit der Amplitude x[0]=1 und der Breite 6  (x[-3]=0 und x[+3]=0.

- Überlegung: 
10 Abtastwerte mit 20µs  Breite = 200µs  5 kHz  Bandsperre wird nicht wirksam. 
06 Abtastwerte mit 20µs  Breite = 120µs  8,3 kHz  Bandsperre wird wirksam.
04 Abtastwerte mit 20µs  Breite = 080µs  12,5 kHz

- Die Filtergleichung für das FIR-Filter

Lösung:

Formel für Tiefpass

| k | ak |
| --- | --- |
| 0 | 0,840 |
| 1 | -0,049 |
| 2 | 0,124 |
| 3 | 0,118 |
| 4 | -0,042 |
| 5 | -0,121 |
| 6 | -0,033 |
| 7 | 0,072 |
| 8 | 0,058 |
| 9 | -0,017 |
| 10 | -0,037 |

5 Punkte + 3 Punkte für jeweilige Skizze

Lösung mit 48kHz Abtastrate aus Excel: FIR-WS07_50kHz_Dreieck_Breite_10.xls

Bild: Antwort des Bandpasses mit Abtastfrequenz 50kHz auf ein Dreieck der Breite 10

Bild: Antwort des Bandpasses mit Abtastfrequenz 50kHz auf ein Dreieck der Breite 6

- HIT Human Information Technology (3 Punkte)

Aufgrund des Sehfeldes von Menschen wurde das Seitenverhältnis bei Fernsehern auf 16/9 geändert. Neuere Fernseher mit LED Hintergrundbeleuchtung und 70“ werden installiert.

- Welche Breite hat der sichtbare Bildschirm?

B=Breite

H=Höhe

169=BH

H=B∙916

D2=H2+B2=B∙9162+B2=B2∙81256+1=B2∙337236

B2=D2∙256337

B=D∙0,872

B=154,96cm=61,01“