Prüfung:		Informationstechnik 1

Termin:		20. Juli 1995,  8:30 - 10:30

Prüfer:			Prof. Walter

Hilfsmittel:		beliebig

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen) !

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12 |  |
| 2 | 10 |  |
| 3 | 10 |  |
| 4 | 10 |  |
| 5 | 8 |  |
| Gesamt | 50 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

1.	Vierpoltheorie		(12 Punkte)

Zwei gleichartige Wienglieder werden in Kettenschaltung verschaltet. Das erste Wienglied wird normal betrieben, das zweite Wienglied wird in umgekehrter Richtung betrieben.

- Zeichnen Sie den verschalteten Vierpol

- Ermitteln Sie die Wellenwiderstände des Gesamtvierpols

Bild 1 Wienglied

Lösung 1:

2.	Fouriertransformation ( 10 Punkte )

Berechnen Sie die Fouriertransformierte von

y(t)=(t+2)2 für 0≤t≤¥;

y(t)=0  für t<0.

Lösung

3.	DFT  ( 10 Punkte )

Die nachfolgende Funktion wird wie dargestellt in Blöcken mit N=8 abgetastet.

- Welche Frequenz hat die Grundschwingung ?

- Berechnen Sie mittels der DFT für  m=0, m=1, m=2, m=3 den Betrag des Amplitudenspektrums. Hilfe: für m=2 ist das Betragspektrum =0

- Zeichnen Sie das Betragsspektrum

Bild 2 Abgetastetes Signal

| f(n) | n |
| --- | --- |
| 0,41 | 0 |
| 0,41 | 1 |
| -0,41 | 2 |
| 2,41 | 3 |
| -2,41 | 4 |
| -2,41 | 5 |
| -1,59 | 6 |
| -4,41 | 7 |

4.	Fourierreihe ( 10 Punkte )

Berechnen Sie die Fourierreihe für die oben dargestellte periodische Funktion

Lösung:

5.	Verteilung - Amplitudenverteilung ( 8 Pkte )

Skizzieren Sie die Amplitudenverteilung des Signals im folgenden Bild.

Verwenden Sie hierzu 10 Klassen