Prüfung:		Informationstechnik 1

Termin:		Freitag, 12. Juli 1996,  11:00 - 13:00

Prüfer:			Prof. J. Walter

Hilfsmittel:		beliebig

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen) !

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9 |  |
| 2 | 9 |  |
| 3 | 14 |  |
| 4 | 10 |  |
| 5 | 8 |  |
| Gesamt | 50 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

1.	Vierpoltheorie		(9 Punkte)

Die beiden Vierpole A' und A''  werden in Kettenschaltung verschaltet.

a.	Zeichnen Sie die Schaltung

b.	Ermitteln Sie die Kettenmatrix,

c.	Berechnen Sie den Wellenwiderstand

d.	Welche besondere Eigenschaft hat dieser Vierpol ?

2.	Fouriertransformation ( 9 Punkte )

Berechnen Sie die Fouriertransformierte von folgender Abbildung:

Lösung:

3.	DFT  ( 14 Punkte )

Die nachfolgende Funktion wird wie dargestellt in Blöcken mit N=8 abgetastet.

- Welche Frequenz hat die Grundschwingung ?

- Berechnen Sie mittels der DFT für  m=0, m=1, m=2, m=3 den Betrag des Amplitudenspektrums.

- Zeichnen Sie das Betragsspektrum

- Erklären Sie das Ergebnis ( auch mit Formeln )

Bild 1 Abgetastetes Signal

| f(n) | n |
| --- | --- |
| 0,75 | 0 |
| -0,75 | 1 |
| 0,75 | 2 |
| -0,75 | 3 |
| 0,75 | 4 |
| -0,75 | 5 |
| 0,75 | 6 |
| -0,75 | 7 |

4.	Fourierreihe ( 10 Punkte )

Berechnen Sie die Fourierreihe für die oben dargestellte periodische Funktion

Lösung:

5.	Verteilung - Amplitudenverteilung ( 8 Pkte )

Skizzieren Sie die Amplitudenverteilung des Signals im folgenden Bild.

Verwenden Sie hierzu 10 Klassen

Reserve-Seite