Termin:		9.2.1993,  10:30 - 12:30

Prüfer:		Prof. Walter

Hilfsmittel:	beliebig

1.	Vierpoltheorie	(12 Punkte)

Die beiden Vierpole A' und A''  werden in Kettenschaltung verschaltet.

a.	Zeichnen Sie die Schaltung

b.	Ermitteln Sie die Kettenmatrix,

c.	den Eingangs-Wellenwiderstand

d.	den Ausgangs-Wellenwiderstand

des resultierenden Vierpols .

µ §

Bild 1 Vierpol A'

µ §

Bild 2 Vierpol A''

2.	Fouriertransformation	(7 Punkte)

Berechnen Sie das Spektrum des Doppeldreieckimpulses von nachfolgender Abbildung.

µ §

Bild 3 Doppeldreieckimpuls

3.	DFT	(16 Punkte)

Die nachfolgende Funktion wird in Blöcken mit 8 Abtastwerten wie dargestellt abgetastet.

a.	Wie hoch ist die Abtastfrequenz ?

b.	Wie hoch darf dann die maximal zu analysierende Signalfrequenz sein.

c.	Berechnen Sie mittels der DFT µ §für  m=3, entspricht 150Hz

d.	Ermitteln Sie die höchste Signalfrequenz aus dem Zeitsignal durch Zählen der Perioden

e.	Aufgrund welchen Effektes erhalten Sie eine Schwingungsamplitude bei f < f Signal.

f.	Wie läßt sich der Effekt vermeiden ?

µ §

Bild 4 Abgetastetes Signal

| 0,50 | 0 |
| --- | --- |
| -0,26 | 1 |
| 1,87 | 2 |
| 0,45 | 3 |
| -0,50 | 4 |
| 0,26 | 5 |
| -1,87 | 6 |
| -0,45 | 7 |

4.	Fourierreihe	(4 Punkte)

Berechnen Sie die trigonometrische Fourierreihe ( Darstellung mit Summenzeichen ) für den periodischen Rechteckimpuls aus nachfolgender Abbildung .

µ §

Bild 5 Periodische Rechteckfunktion

5.	Amplitudenmodulation	(4 Punkte)

Beweisen Sie durch Koeffizientenvergleich, daß die Amplitudenmodulation mit Träger bei beiden Blockschaltbildern identische Ergebnisse liefert.

µ §

Bild 6 Blockschaltbild der Amplitudenmodulation mit Träger

Bezeichnungen:

µ §    µ §µ §

6.	PCM	(3 Punkte)

Welche Baudrate R muß der Übertragungskanal bei PCM mindestens haben, wenn Sprache mit der Grenzfrequenz von 3,4kHz mit einer 8-Bit Codierung übertragen werden soll ?

7.	Allgemeine Fragen	(4 Punkte)

a.	Welche Signalklasse läßt sich durch die Fourierreihe darstellen ?

b.	Bei der Frequenzanalyse wird das Signal in Abhängigkeit der Zeit abgetastet. Von welcher Analyse spricht man bei einem Signal, das in Abhängigkeit vom Ort abgetastet wird ?

c.	Welche beiden Symmetriearten sind beim Vierpol zu unterscheiden:

d.	Nennen Sie drei Anwendungen aus der Feinwerktechnik für den Einsatz der Fouriertransformation