Prüfung:		Informationstechnik 2

Termin:		6. Juli 1998,  08:30 - 10:30

Prüfer:			Prof. J. Walter

Hilfsmittel:		beliebig

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen) !

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 |  |
| 2 | 10 |  |
| 3 | 10 |  |
| 4 | 20 |  |
| Gesamt | 50 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

1.	Laplace Transformation		(10 Punkte)

Gegeben ist die Übertragungsfunktion eines Systems mit

F(s)=2s2−4(s+1)(s−2)(s−3)

- Zeichnen Sie den Pol-, Nullstellenplan

- Ermitteln Sie die Lösung der Differentialgleichung f(t)

- Ist das System stabil ?

- Zeichnen Sie für die Funktion f(t) für 0≤t≤1,5

Lösung:

2.	DGL - Übertragungsfunktion - Systemantwort (10 Punkte)

Erstellen Sie für die nachfolgende Schaltung die Übertragungsfunktion.

u

C

e

u

a

R

R

Schaltung mit R und L und C

- Erstellen Sie die Übertragungsfunktion

- Erstellen Sie die Differentialgleichung für den Zeitbereich ( System ist am Anfang in Ruhe)

- Bestimmen Sie die Sprungantwort

- Skizzieren Sie die Sprungantwort für die normierten Werte R=0,5; C=

3.	Gauß'sches Prinzip der kleinsten Fehlerquadrate (10 Punkte)

Die Funktion f(x)=(lnx)soll im Bereich 1≤x≤2 optimal durch eine Geradey(x)=a+bx angenähert werden.

- Bestimmen Sie die Gleichung der Geraden

- Skizzieren Sie das Ergebnis

4.	Digitale Filter (20 Punkte)

Eine Bandsperre mit den Grenzfrequenzen von fu=20 Hz und fo=80Hz ist als FIR-Filter für N=3 zu berechnen. Die Abtastfrequenz beträgt fa=1 kHz.

- Berechnen Sie die Filtergleichung für die Bandsperre.

- Am Eingang wird ein Sinus mit 50 Hz und der Amplitude 1 angelegt. Zeichnen Sie die abgetasteten Eingangswerte im Bereich von -8ms bis 16ms in die vorbereitete Skizze. Beschriften Sie die Achsen.

- Zeichnen Sie mit Hilfe der Filtergleichung die Ausgangswerte in die vorbereitete Skizze.

Lösung:

| Nr | x[n] | y[n] |
| --- | --- | --- |
| -8 |  | - |
| -7 |  | - |
| -6 |  | - |
| -5 |  |  |
| -4 |  |  |
| -3 |  |  |
| -2 |  |  |
| -1 |  |  |
| 0 |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  | - |
| 15 |  | - |
| 16 |  | - |

Hilfsblatt: