Prüfung:		Informationstechnik 2

Termin:		3. Februar 1999,  08:30 - 10:30

Prüfer:			Prof. J. Walter

Hilfsmittel:		beliebig

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen) !

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 |  |
| 2 | 10 |  |
| 3 | 10 |  |
| 4 | 20 |  |
| Gesamt | 50 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

1.	Laplace Transformation		(10 Punkte)

Gegeben ist die Übertragungsfunktion eines Systems mit

F(s)=3s−4(s−1)(s2+1)

- Zeichnen Sie den Pol-, Nullstellenplan

- Ermitteln Sie die Lösung der Differentialgleichung f(t)

- Ist das System stabil ?

- Zeichnen Sie für die Funktion f(t) für 0≤t≤5

Lösung:

2.	DGL - Übertragungsfunktion - Systemantwort (10 Punkte)

Erstellen Sie für die nachfolgende Schaltung die Übertragungsfunktion.

C

u

e

u

a

R

R

R

Schaltung mit R  und C

- Erstellen Sie die Übertragungsfunktion

- Erstellen Sie die Differentialgleichung für den Zeitbereich ( System ist am Anfang in Ruhe)

- Bestimmen Sie die Sprungantwort für die normierten Werte R=1, C=1

- Skizzieren Sie die Sprungantwort

3.	Gauß'sches Prinzip der kleinsten Fehlerquadrate (10 Punkte)

Die Funktion f(x)=12cos(2x)soll im Bereich 0,4≤x≤1,4 optimal durch eine Geradey(x)=a+bx angenähert werden.

- Bestimmen Sie die Gleichung der Geraden

- Skizzieren Sie das Ergebnis

4.	Digitale Filter (20 Punkte)

Eine Bandsperre mit den Grenzfrequenzen von fu=40 Hz und fo=60Hz ist als FIR-Filter für N=3 zu berechnen. Die Abtastfrequenz beträgt fa=2 kHz.

- Berechnen Sie die Filtergleichung für die Bandsperre.

- Am Eingang wird ein Sinus mit 50 Hz und der Amplitude 1 angelegt. Zeichnen Sie die abgetasteten Eingangswerte im Bereich von -8ms bis 16ms in die vorbereitete Skizze. Beschriften Sie die Achsen.

- Zeichnen Sie mit Hilfe der Filtergleichung die Ausgangswerte in die vorbereitete Skizze.

Lösung:

| Nr | x[n] | y[n] |
| --- | --- | --- |
| -8 |  |  |

Hilfsblatt: