Prüfung:	Informationstechnik 1

Termin:		Donnerstag, 16. Juli 1998,  
08:30 - 10:30

Prüfer:	Prof. J. Walter

Hilfsmittel:	beliebig

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen) !

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 |  |
| 2 | 10 |  |
| 3 | 14 |  |
| 4 | 8 |  |
| 5 | 8 |  |
| Gesamt | 50 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

1.	Fourierreihe		(10 Punkte)

Man zeichne und entwickle die mit T=6 periodische Fortsetzung der Funktion

f(t):=−3−t     für -3≤t<-2−1          für -2≤t<-1t             für -1≤t<11             für 1≤t<2

in eine trigonometrische Fourierreihe.

( Die Lösung darf nicht mit der Impulsmethode ermittelt werden )

Lösung:

2.	Impulsmethode ( 10 Punkte ) für Fourierreihe

a) Berechnen Sie die Fourierreihe nach der Impulsmethode für die Funktion:

f(t):=−3−t     für -3≤t<-2−1          für -2≤t<-1t             für -1≤t<11             für 1≤t<2

b) Beweisen Sie die Übereinstimmung der Ergebnisse von Aufgabe 1 und 2.

3.	DFT  ( 14 Punkte )

Die nachfolgende Sinus-Funktion wird wie dargestellt in Blöcken mit N=8 und TA =0,025s abgetastet.

- Welche Frequenz hat die Grundschwingung der DFT ?

- Welche Frequenz hat die Funktion

- Berechnen Sie mittels der DFT für  m=0, m=1, m=2, m=3 den Betrag des Amplitudenspektrums.

- Zeichnen Sie das Betragsspektrum

- Erklären Sie das Ergebnis ( auch mit Formeln )

Bild 1 Abgetastetes Signal

| f(n) | n |
| --- | --- |
| 0,75 | 0 |
| -0,97 | 1 |
| 0,98 | 2 |
| -0,78 | 3 |
| 0,40 | 4 |
| 0,06 | 5 |
| -0,50 | 6 |
| 0,84 | 7 |

4.	Korrelationsrechnung ( 8 Punkte )

- Berechnen Sie die Kovarianz für die beiden abgetasteten Funktionen sin(x) und sin(x+30°) im Bereich 0≤x≤2π. Die Abtastperiodendauer ist /4.

- Berechnen Sie den Korrelationskoeffizienten r für die beiden oben abgetasteten Funktionen.

Hilfe: Fertigen Sie eine Skizze der abgetasteten Funktion an. Tragen Sie die abgetasteten Werte in eine Tabelle ein.

Lösung:

5.	Verteilung - Amplitudenverteilung ( 8 Pkte )

Skizzieren Sie die Amplitudenverteilung des Signals im folgenden Bild.

Verwenden Sie hierzu 10 Klassen von -5 bis +5

Lösung: