Termin:		Donnerstag 8.7.1993,  10:30 - 12:30

Prüfer:		Prof. Walter

Hilfsmittel:	beliebig

( Rückseite kann zur Lösung verwendet werden )

1.	Vierpoltheorie		(10 Punkte)

Die beiden Vierpole A' und A''  werden in Kettenschaltung (A' danach A'') verschaltet.

a.	Zeichnen Sie die Schaltung

b.	Ermitteln Sie den Wellenwiderstand,

c.	überprüfen Sie die Umkehrbarkeit und

d.	die Symmetrie (mit Hilfe der A-Matrix),

des resultierenden Vierpols .

µ §

Bild 1 Vierpol A'

µ §

Bild 2 Vierpol A''

Lösung:

2. Blatt Aufgabe 1

2.	Fouriertransformation (10 Punkte)

a)	Berechnen Sie die Fouriertransformierte des Rechteckimpulses von nachfolgender Abbildung.

b)	Skizzieren Sie das Spektrum

µ §

Bild 3 Minus - Plus - Rechteckimpuls

Lösung:

3.	DFT ( 16 Punkte )

Die nachfolgende Funktion wurde mit einer Blockgröße von 8 Punkten wie dargestellt abgetastet.

a.	Wie groß ist die Zeitdauer um einen Block abzutasten ?

b.	Wie hoch darf die maximal zu analysierende Signalfrequenz sein.

c.	Berechnen Sie mittels der DFT µ §für  m=2, m=3.

d.	Für m=1 ist µ §=2. Zeichnen Sie das lineare Amplitudenspektrum.

µ §

Bild 4 Abgetastetes Signal

| Abtastung | U[V] |
| --- | --- |
| n=0 | 4,00 |
| n=1 | 4,41 |
| n=2 | 4,00 |
| n=3 | 4,41 |
| n=4 | 4,00 |
| n=5 | 1,59 |
| n=6 | 0,00 |
| n=7 | 1,59 |

Lösung:

2. Blatt Aufgabe 3

4.	Effektivwert ( 7 Punkte )

Die Ergebnis-Funktion (dicke Linie) wurde aus der Summe zweier Sinuskurven ( dünne Linien ) erzeugt. Berechnen Sie den Effektivwert der Ergebnis-Funktion ( T=20 ms ).

µ §´

5.	Amplitudenmodulation (2 Punkte )

Nachfolgend sind zwei Modulationsarten im Frequenzbereich dargestellt.

µ §

µ §

a.	Wie heißen diese Modulationsarten?

b.	Weshalb versucht man die Trägeramplitude klein zu halten ?

6.	Allgemeine Fragen ( 5 Punkte )

a.	Zu welcher Signalklasse gehört "Weißes Rauschen" ?

b.	Mit welchen Methoden läßt sich diese Signalklasse beschreiben ?

c.	Welchen Wert gibt der erste Koeffizient der Fourierreihe wieder ?

d.	Durch welche Maßnahme läßt sich die Frequenzauflösung bei einem Spektrum-Analysator erhöhen ?

e.	Wo wird die "Einheit" [Neper] verwendet ? Weshalb steht -Einheit- in Anführungszeichen ?