Prüfung:		Informationstechnik 2

Termin:		10. Juli 1995,  10:30 - 12:30

Prüfer:			Prof. Walter

Hilfsmittel:		beliebig

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen) !

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 |  |
| 2 | 10 |  |
| 3 | 10 |  |
| 4 | 20 |  |
| Gesamt | 50 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

1.	Laplace Transformation		(10 Punkte)

Berechnen Sie für die folgende Funktion die einseitige Laplace Transformierte und stellen Sie diese als gebrochen rationale Funktion dar:

f(t)=(t+2)2∗et

Ist ein System mit dieser Übertragungsfunktion stabil ?

Lösung:

2.	DGL - Übertragungsfunktion - Impulsantwort (10 Punkte)

Ein System hat die Übertragungsfunktion

G(s)=10s+40s2+4s+4

a) Bestimmen Sie die Differentialgleichung im Zeitbereich.

b) Ermitteln und skizzieren Sie die Impulsantwort g(t) für 0£t£3,5

Lösung Aufgabe 2a

3.	Gauß'sches Prinzip der kleinsten Fehlerquadrate (10 Punkte)

Die Funktion ex soll im Bereich 0≤x≤3 optimal durch eine Gerade angenähert werden. Die Gerade muß durch den Nullpunkt gehen.

a) Bestimmen Sie die Gerade

b) Skizzieren Sie die beiden Funktionen

Lösung a

Lösung b

4.	Digitale Filter (20 Punkte)

Ein Bandpaß mit den Grenzfrequenzen von fu=10 Hz und fo=20Hz ist als FIR-Filter für N=3 zu berechnen. Die Abtastfrequenz beträgt fa=100 Hz.

a) Berechnen Sie die Filtergleichung

b) Berechnen und skizzieren Sie die Antwort bei folgenden Eingangswerten:

Lösung:

| n | xn | yn |
| --- | --- | --- |
| -8 | 0 |  |
| -7 | 0 |  |
| -6 | 0 |  |
| -5 | 0 |  |
| -4 | 0 |  |
| -3 | 0 |  |
| -2 | 0 |  |
| -1 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 1 |  |
| 2 | 1 |  |
| 3 | 1 |  |
| 4 | 1 |  |
| 5 | 1 |  |
| 6 | 1 |  |
| 7 | 0 |  |
| 8 | 0 |  |
| 9 | 0 |  |
| 10 | 0 |  |
| 11 | 0 |  |
| 12 | 0 |  |
| 13 | 0 |  |

FIR-Filter; Eingan - Ausgang

Reserve-Seite: