Prüfung:		Informationstechnik 2

Termin:		30. Januar 1997,  11:00 - 13:00

Prüfer:			Prof. Walter

Hilfsmittel:		beliebig

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen) !

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 17 |  |
| 2 | 11 |  |
| 3 | 10 |  |
| 4 | 12 |  |
| Gesamt | 50 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

1.	Laplace Transformation		(17 Punkte)

Gegeben ist die Differentialgleichung

f(t)+3f(t)+2f(t)=e−tAnfangsbedingungen:f(+0)=f(0+)=0

- Ermitteln Sie die Übertragungsfunktion F(s) im Frequenzbereich.

- Ermitteln Sie die Lösung der Differentialgleichung f(t) durch Rücktransformation.

- Zeichnen Sie den Pol - Nullstellenplan

- Ist das System stabil ?

- Zeichnen Sie die Funktion f(t) für 0≤t≤10

Lösung:

2.	DGL - Übertragungsfunktion - Systemantwort (11 Punkte)

Erstellen Sie für die nachfolgende Schaltung die Übertragungsfunktion.

u

R

e

u

a

L

L

Schaltung mit R und L

- Erstellen Sie die Übertragungsfunktion ( 3 Punkte )

- Erstellen Sie die Differentialgleichung für den Zeitbereich ( System ist am Anfang in Ruhe)
 ( 2 Punkte )

- Bestimmen Sie die Sprungantwort ( 3 Punkte )

- Skizzieren Sie die Sprungantwort für die normierten Werte R=10; L=1.( 3 Punkte )

Lösung Aufgabe 2a

3.	Gauß'sches Prinzip der kleinsten Fehlerquadrate (10 Punkte)

Die Funktion f(x)=(12e−20x+12)soll im Bereich 0≤x≤0,2 optimal durch eine Geradey(x)=a+bx angenähert werden.

- Bestimmen Sie die Gleichung der Geraden

- Skizzieren Sie das Ergebnis

Lösung a

Lösung b

4.	Digitale Filter (12 Punkte)

Ein Tiefpaß mit der Grenzfrequenz fg=40Hz ist als FIR-Filter für N=5 auszulegen. Die Abtastfrequenz ist fa=200Hz.

- Berechnen Sie die Filterfunktion

Lösung:

- Berechnen und skizzieren Sie die Antwort bei folgenden Eingangswerten.

| n | xn | yn |
| --- | --- | --- |
| -5 | 0 |  |
| -4 | 0 |  |
| -3 | 0 |  |
| -2 | 0 |  |
| -1 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 1 |  |
| 2 | 1 |  |
| 3 | 1 |  |
| 4 | 1 |  |
| 5 | 1 |  |
| 6 | 1 |  |
| 7 | 0 |  |
| 8 | 0 |  |
| 9 | 0 |  |
| 10 | 0 |  |
| 11 | 0 |  |
| 12 | 0 |  |
| 13 | 0 |  |

Reserve-Seite: