Prüfung:		Informationstechnik 2

Termin:		12. Januar 1996,  8:30 - 10:30

Prüfer:			Prof. Walter

Hilfsmittel:		beliebig

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen) !

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 |  |
| 2 | 10 |  |
| 3 | 10 |  |
| 4 | 20 |  |
| Gesamt | 50 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

1.	Laplace Transformation		(10 Punkte)

Berechnen Sie die inverse Laplacetransformierte der Funktion:

F(s)=3(s+1)s2−5s+4

Ist ein System mit dieser Übertragungsfunktion stabil ?

Lösung:

2.	DGL - Übertragungsfunktion - Systemantwort (10 Punkte)

Ein System hat im Zeitbereich folgende Differentialgleichung

y''(t)+1,5y'(t)+0,5y(t)=x''(t)+x(t)

a) Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion

- Ermitteln die Systemantwort auf x(t)=cos(t)

- Skizzieren Sie die Systemantwort

Lösung Aufgabe 2a

3.	Gauß'sches Prinzip der kleinsten Fehlerquadrate (10 Punkte)

Die Funktion sinx soll im Bereich 0≤x≤30° optimal durch eine Gerade angenähert werden. Die Gerade muß durch den Nullpunkt gehen.

a) Bestimmen Sie die Gerade

Lösung a

4.	Digitale Filter (20 Punkte)

Ein Bandpaß mit den Grenzfrequenzen von fu=200 Hz und fo=1000Hz ist als FIR-Filter für N=3 zu berechnen. Die Abtastfrequenz beträgt fa=10 kHz.

a) Berechnen Sie die Filtergleichung

b) Berechnen und skizzieren Sie die Antwort bei folgenden Eingangswerten:

Bemerkung: Sie finden auf Seite 11 eine Vorlage.

Lösung:

| n | xn | yn |
| --- | --- | --- |
| -8 | 0 |  |
| -7 | 0 |  |
| -6 | 0 |  |
| -5 | 0 |  |
| -4 | 0 |  |
| -3 | 0 |  |
| -2 | 0 |  |
| -1 | 0 |  |
| 0 | 0,2 |  |
| 1 | 0,4 |  |
| 2 | 0,6 |  |
| 3 | 0,8 |  |
| 4 | 1 |  |
| 5 | 0,8 |  |
| 6 | 0,6 |  |
| 7 | 0,4 |  |
| 8 | 0,2 |  |
| 9 | 0 |  |
| 10 | 0 |  |
| 11 | 0 |  |
| 12 | 0 |  |
| 13 | 0 |  |

FIR-Filter: Eingangsfunktion - Ausgangsfunktion

Reserve-Seite: