Prüfung:		Informationstechnik 2

Termin:		30. Januar 1997,  11:00 - 13:00

Prüfer:			Prof. Walter

Hilfsmittel:		beliebig

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen) !

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 |  |
| 2 | 10 |  |
| 3 | 10 |  |
| 4 | 20 |  |
| Gesamt | 50 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

1.	Laplace Transformation		(10 Punkte)

Gegeben ist die Funktion:

F(s)=(s+4)(s2+8s+12)

- Berechnen Sie die inverse Laplacetransformierte.

- Ist ein System mit dieser Übertragungsfunktion stabil ?

- Zeichnen Sie den Pol – Nullstellenplan

Lösung:

2.	DGL - Übertragungsfunktion - Systemantwort (10 Punkte)

Erstellen Sie für die nachfolgende Schaltung die Übertragungsfunktion.

- Erstellen Sie die Übertragungsfunktion

- Erstellen Sie die Differentialgleichung für den Zeitbereich ( System ist am Anfang in Ruhe)

- Bestimmen Sie die Sprungantwort

- Skizzieren Sie die Sprungantwort

Lösung Aufgabe 2a

3.	Gauß'sches Prinzip der kleinsten Fehlerquadrate (10 Punkte)

Die Funktion (ex−1)soll im Bereich 0≤x≤1,5 optimal durch eine Parabel y(x)=ax2+c angenähert werden.

- Bestimmen Sie die Gleichung der Parabel

- Skizzieren Sie das Ergebnis

Lösung a

4.	Digitale Filter (20 Punkte)

Eine Bandsperre mit den Grenzfrequenzen von fu=20 Hz und fo=80Hz ist als FIR-Filter für N=3 zu berechnen. Die Abtastfrequenz beträgt fa=5 kHz.

- Berechnen Sie die Filtergleichung für das FIR-Filter
ynFIR=k=-Nk=Nak∗xn−k

- Berechnen und skizzieren Sie die Antwort des FIR-Filters ( auf Seite 13 ) bei den Eingangswerten x[n] vom nachfolgenden Bild.

- Zum Vergleich wird aus dem FIR-Filter ein IIR-Filter ( auf Seite 13 ) nach folgender Anweisung erstellt:

ynIIR=k=-Nk=Nak∗xn−k+0,2∗(ynIIR−1)

- Berechnen und skizzieren Sie die Antwort des IIR-Filters bei den Eingangswerten x[n] vom nachfolgenden Bild.

Lösung:

| n | xn | ynFIR | ynIIR |
| --- | --- | --- | --- |
| -8 | 0 |  |  |
| -7 | 0 |  |  |
| -6 | 0 |  |  |
| -5 | 0 |  |  |
| -4 | 0 |  |  |
| -3 | 0 |  |  |
| -2 | 0 |  |  |
| -1 | 0 |  |  |
| 0 | 1 |  |  |
| 1 | 1 |  |  |
| 2 | 1 |  |  |
| 3 | 1 |  |  |
| 4 | 1 |  |  |
| 5 | 1 |  |  |
| 6 | 1 |  |  |
| 7 | 1 |  |  |
| 8 | 1 |  |  |
| 9 | 0 |  |  |
| 10 | 0 |  |  |
| 11 | 0 |  |  |
| 12 | 0 |  |  |
| 13 | 0 |  |  |

FIR-Filterantwort

IIR-Filterantwort

Reserve-Seite: