Prüfung:		µ-Computertechnik

Termin:		6. Februar 2002 ; 8:30-10:30

Prüfer:		Prof. Walter

Hilfsmittel:		beliebig

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

Studiengang:	_________________________

Projekt:	         _________________________

Bitte überprüfen Sie, ob alle Protokolle der Projekte in den Webseiten sind, inkl. Protokoll der Projektpräsentation

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen)!

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 14 |  |
| 2 | 12 |  |
| 3 | 8 |  |
| 4 | 8 |  |
| 5 | 8 |  |
| Gesamt | 50 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

Bemerkungen:

# 1.	8051/80535 Programm „PR-MEK1.ASM“ (14 Punkte) S___

Aufgabe 1:

Ein inkrementaler Drehgeber besitzt 128 Striche pro Umdrehung und 1 Referenzmarke pro Umdrehung.

Bild: Referenzmarke (Bild aus www.Heidenhain.de)

Zur ÜberPRüfung der MEKette wird ein Programm geschrieben, welches die Werte von Timer 2 in die Register: 
CC1-Register bei jeder Referenzmarke und

CC2-Register bei jedem Strich übernimmt.

Für einen ersten Test wird der Drehgeber durch zwei Signalgeneratoren ersetzt. Der erste Signalgenerator simuliert 3000 U/min für die Referenzmarke und der zweite Signalgenerator 128 Striche pro Umdrehung.

- Welche Frequenz wird an Signalgenerator 1 eingestellt?

- Welche Frequenz wird an Signalgenerator 2 eingestellt?

- Vervollständigen Sie das Blockschaltbild für die Aufgabe mit allen notwendigen Signalen und allen notwendigen Anschlussbezeichnungen bei Verwendung von Timer2.

- Erstellen Sie ein Struktogramm oder PDL (Program Design Language) für das Controller-Programm, welches für 30 Umdrehungen die Werte von Timer2 ab D:0x30H ablegt.  
Bemerkung: Machen Sie sich keine Gedanken bezüglich des Überlaufs von Timer2 Zählregister.

- Schreiben Sie das Programm in Assembler.

- Beschreiben Sie die notwendigen Schritte, um das Programm zu Debuggern.

HInweis: Ist Timer 2 richtig konfiguriert, wird bei einer steigenden Flanke an Port P1.1 der Inhalt von Timer 2 in das Compare-Capture-Register 1 übernommen und gleichzeitig der Interrupt EX4 ausgelöst. IEN1-Register ist im Buch Seite 292 beschrieben.

Lösung a:

Lösung b:

Lösung c:

Signal-

generator

2

Signal-

generator

1

VG-Leiste EURO_535

# 2. 8051/80535 Programm „PR-MEK2.ASM“ (12 Punkte)	S___

Die Zeitwerte für die Striche am Drehgeber (Signalgenerator 2) werden im externen Speicher ab Adresse C:0x2000H abgelegt. Es werden 30 Umdrehungen gemessen. 
Hilfe: Die Messwerte müssen nicht gezählt werden, da die Messung durch die erste Aufgabe angehalten wird.

- Welcher Adressbereich ist hierfür notwendig?

- Erstellen Sie ein Struktogramm oder PDL (Program Design Language) für das Controller-Programm, welches für 30 Umdrehungen die Zeitwerte pro Strich des Drehgebers von Timer2 ab C:0x2000H ablegt.

- Schreiben Sie das Programm in Assembler.

Lösung a.

# 3.  8051/80535-Programm „PR-MEK3.ASM“ (8 Punkte)	S___

Die beiden Programme werden in einem neuen Programm zusammengefasst und bedienbar gemacht. Mit Taste 1 soll das Programm neu gestartet werden und während der Messung soll die Leuchte 1 leuchten. 
Mit Taste 2 wird der Buchstabe „A“ über die serielle Schnittstelle (diese muss nicht konfiguriert werden) an das Debug-Programm von Keil übertragen. 
Bem.: Im nächsten Schritt werden dann die Messwerte übertragen – ist aber nicht als Bestandteil der Klausur gefordert.

Die einzelnen Progammteile und den Programmkopf müssen Sie nicht mehr neu aufführen.

- Prozessorwahl (8 Punkte)						S___

Wählen Sie für die nachfolgenden Aufgaben den optimalen Prozessor / Controller (bzgl. Kosten - Programmieraufwand bei der angegebenen Stückzahl) aus. Bitte begründen Sie Ihre Lösung.

a.	Aufgabe: Rollladensteuerung.
Für die Rollladensteuerung wird die Helligkeit über einen Sensor erfasst. Hierzu muss eine Spannung gewandelt werden.  Es werden 3 Prototypen produziert.

Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung des einzusetzenden Prozessors / Controllers an?

Prozessor / Controller: __________________

Begründung:

b.	Aufgabe: Mohrhuhn

Für eine Simulation des Mohrhuhnspiels werden zwei Servomotoren angesteuert. Es wird ein Prototyp gebaut.

Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung des einzusetzenden Prozessors / Controllers an?

Prozessor / Controller: _________________

Begründung:

c.	Aufgabe: Geräusch

Das Ausgangssignal eines Beschleunigungsmessers (20Hz ... 8 kHz) wird direkt abgetastet und über einen Prozessor verarbeitet. Mit Hilfe des Prozessors werden verschiedene Frequenzen gefiltert.

Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung des einzusetzenden Prozessors / Controllers an?

Prozessor / Controller: ____________________

Begründung:

- Aufgabe: Drehtür
Für die Steuerung einer Drehtüre werden mehrere Schalter zur Bedienung und mehrere Relais zur Ansteuerung der Drehrichtungsumkehr von Motoren benötigt. Es werden ca. 10000 Systeme gefertigt.

System mit Prozessor / Controller:______________________

Begründung:

5.   µ-Controller (8 Punkte, jeweils nur eine und beste Antwort) 	S___

- Der Controller 80C535 enthält mehrere Erweiterungen des 80C51-Kerns. Welche Erweiterung ist kein Bestandteil des 80C535 ?

| a | A/D-Wandler |  |
| --- | --- | --- |
| b | Timer 2 mit PWM |  |
| c | 1 serielle Schnittstelle |  |
| d | 8 Datenpointer |  |

- Welche Empfehlung für digitale Schaltungen ist falsch?

| a | Verwendung einer TTL-Familie ist empfehlenswert. |  |
| --- | --- | --- |
| b | FAN-Out muss nicht beachtet werden. |  |
| c | Unbeschaltete Eingänge verursachen evtl. eine Fehlfunktion. |  |
| d | Diagnosepunkte sollten vorhanden sein. |  |

- Der Port 2 des 8051 hat verschiedene Funktionen. Welche Aussage ist richtig?

| a | P2.0 ist bei der alternativen Funktion ein Eingang |  |
| --- | --- | --- |
| b | P2 liefert das High Byte der Adresse |  |
| c | P2 liefert das Low Byte der Adresse |  |
| d | P2 arbeitet lediglich als Ein- Ausgang |  |

- Welche Zahl stellt die Bitkombination 1111 1100b dar?

| a | 372 oktal |  |
| --- | --- | --- |
| b | 254 |  |
| c | FDH |  |
| d | 252 |  |

- Der Interrupt-Vektoren für das CC1 befindet sich an Adresse:

| a | 005BH |  |
| --- | --- | --- |
| b | 0063H |  |
| c | 000BH |  |
| d | 0043H |  |

- In der Keil Entwicklungsoberfläche µ-Vision 2.0 können Sie sowohl Ihren Quelltext als auch die Übersetzung in Assembler in einer Datei finden. Wie heißt diese Datei?

| a | *.feh |  |
| --- | --- | --- |
| b | *.hex |  |
| c | *.lst |  |
| d | *.A51 |  |

- Welche Aussage für 8051-Ports ist nicht korrekt?

| a | Ein Port kann sowohl als Eingang, als auch als Ausgang konfiguriert werden. |  |
| --- | --- | --- |
| b | Jeder Port des 8051 kann mit 8 TTL Eingängen belastet werden. |  |
| c | Ports können "Alternate Functions" haben. |  |
| d | Port 0 kann als Datenbus verwendet werden. |  |

- Zur Überprüfung der seriellen Schnittstelle können folgende Werkzeuge eingesetzt werden:

| a | Voltmeter |  |
| --- | --- | --- |
| b | Oszillograph, Logikstift, Logikanalysator |  |
| c | Signalgenerator |  |
| d | Leuchtdiode |  |

- Ein A/D-Wandler wandelt einen Spannungsbereich von 0V bis 5V in 4 Bit. Welche Auflösung erhalten Sie?

| a | 0,3333V |  |
| --- | --- | --- |
| b | 0,3125V |  |
| c | 1,25V |  |
| d | 0,3V |  |

- Welches Bauteil schützt die Eingänge des A/D-Wandlers gegen Überspannung?

| a | Widerstand |  |
| --- | --- | --- |
| b | Kondensator |  |
| c | Zenerdiode |  |
| d | BNC |  |

- Eine umfangreiche mathematische Berechnung soll mit dem 8051-Controller durchgeführt werden. Welche Sprache verwenden Sie für das Programm?

| a | Keil-Assembler |  |
| --- | --- | --- |
| b | Intel-Assembler |  |
| c | C |  |
| d | C++ |  |

- Für die Priorität von Interrupts ist folgende Aussage richtig:

| a | Interrupts gleicher Priorität können sich gegenseitig nicht unterbrechen. |  |
| --- | --- | --- |
| b | Interrupts gleicher Priorität können sich gegenseitig unterbrechen. |  |
| c | Die Priorität von Interrupts lässt sich nicht einstellen. |  |
| d | Die Priorität ist abhängig vom Interrupt-Vektor. |  |

- Welche Vorgehensweise beim Einsatz eines  Entflechtungsprogramms ist empfehlenswert?

| a | Alle Bauteile sollten zuerst bestellt und dann die "Footprints" erstellt werden. |  |
| --- | --- | --- |
| b | Die "Footprints" sollten einer Bibliothek entnommen werden. |  |
| c | Der Einsatz eines Entflechtungsprogrammes ist nicht sinnvoll. |  |
| d | Alle Bauteile sollten auf DIP-Sockel montiert werden. |  |

- Bei der Dokumentation von Entwicklungsarbeiten im Web empiehlt sich folgende Navigation:

| a | Lineare Navigation wie ein Buch. |  |
| --- | --- | --- |
| b | Hypertext in Form einer Quickbar. |  |
| c | Hypertext in Form einer Quickbar und lineare Navigation wie ein Buch. |  |
| d | Ein Stichwortverzeichnis |  |

- Welche Vorteile entstehen durch die Dokumentation von umfangreichen Entwicklungsarbeiten im Intranet / Internet?

| a | Es können mehrere Entwickler parallel und ortsunabhängig arbeiten. |  |
| --- | --- | --- |
| b | Es gibt keinen Vorteil durch die Dokumentation, sondern nur einen höheren Zeitaufwand. |  |
| c | Dokumentation ist nicht notwendig. |  |
| d | Die Lieferfristen für Bauteile sinken. |  |

- Sie wollen Ihre Internet-Seiten bei einem anderen Rechner abrufen. Wenn Sie die IP-Nummer eingeben, erscheinen Ihre Seiten. Sobald Sie einen externen Link aufrufen oder den Domain-Namen eingeben erscheint die Seite nicht. Welchen Fehler vermuten Sie?

| a | Einen Leitungsdefekt |  |
| --- | --- | --- |
| b | Der DHCP-Server ist nicht verfügbar. |  |
| c | Der DNS-Server ist nicht verfügbar oder falsch eingetragen. |  |
| d | Die Netzwerkkarte ist falsch konfiguriert. |  |

Programmierhilfe: