Bild 9.1. Einfache Aufgabendarstellung für CPU - Datenflußabschätzung

Tabelle 9.3. Verschiedene Prozessoren - CPU’s

| CPU | Verwendungszweck |
| --- | --- |
| µ-Controller | Gerätebau, Computerperipherie, Telefon, kleine Auto-matisierungssysteme; max. Signalfrequenz < 100 Hz |
| µ-Prozessor RISC, CISC | Personal Computer, Automatisierungssysteme ( nur zentral ) Reduced Instruction Set Computer, Complex Instruction Set Computer |
| DSP | Digitale Signalverarbeitung; Signale im Audio-Bereich |
| Arithmetikprozessor | Mathematische Aufgaben |
| Grafikprozessor | Grafische Aufgaben |
| Transputer | Datentransfer, Kommunikationsaufgaben und Rechen-aufgaben |

Bild 9.2. Blockschaltbild als Unterlage für die Dokumentation

Tabelle 9.5. Kabelbelegung EURO_535 - PC

| EURO_535 | Signal | Farbe |  | Farbe | Signal | PC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brücke 1 | braun | ------ | braun | Carier Detect | 1 |
| 2 | R1IN | orange |  | rot | Receive Data | 2 |
| 3 | T1OUT | rot |  | orange | Transmit Data | 3 |
| 4 | Brücke 1 | - |  | braun | Data Terminal Ready | 4 |
| 5 | Masse | gelb | ------ | gelb | Signal Ground | 5 |
| 6 | Brücke 1 | - |  | - | Data Set Ready | 6 |
| 7 | Brücke 2 | blau |  | grün | Request to send | 7 |
| 8 | Brücke 2 | grün |  | blau | Clear to send | 8 |
| 9 | - | schwarz | ------ | schwarz | Ring Indicator | 9 |
| Schirm |  |  |  |  |  | Schirm |

Tabelle 9.8. Fertigungsunterlagen

| Nr. | Tätigkeit | Wer ? |
| --- | --- | --- |
| 1. | Herstellung der Leiterplatte | Lieferant L |
| 2. | Testen der Leiterplatte | Lieferant L |
| 3. | Bestücken der Leiterplatte mit | Lieferant L |
|  | Fassungen |  |
|  | Widerstände |  |
|  | Kondensatoren |  |
|  | Stecker |  |
|  | Fassungen - ICs |  |
| 4. | Lötbad | Lieferant L |
| 5. | Sichtkontrolle | Lieferant L |
| 6. | Bestücken mit gesockelten Bauteilen wie: | Lieferant L |
|  | PALs, PROMs |  |
|  | Speicher |  |
| 7. | Selbständige Betriebsart - Stand-alone-Betrieb | im Haus |
|  | Test-Programme |  |
|  | 48 Stunden-Test im Wärmeofen |  |
| 8. | Test in Originalumgebung PC | im Haus |
| 9. | Verpacken | im Haus |
|  | Hardware |  |
|  | Software |  |