| Prof. Jürgen Walter Jeromin Schwenk |  |  |  | # Anforderungsliste | Auftrag: Informationstechnik Labor |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | für |  |  |  |  |  |
| Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft |  |  |  | Kamerabefestigung VC25C | Sommersemester 2014 |  |  |  |  |
| Organisations- Daten |  | Prozess- Daten |  |  | Wert - Daten |  |  |  |  |
| Nummer | Name | Art | Phase | Anforderungen | Mindest- Erfüllung | SOLL- Erfüllung |  | Ideal- Erfüllung | Einheit |
|  |  |  |  | Physikalisch-Technische Funktion |  |  |  |  |  |
| F01 | Wa | F | P | Spannungsversorgung des Systems [DZ] | Netz | Batterie/ Akku |  | Batterie/ Akku |  |
| F02 | Wa | F | K | Material Kamerabefestigung [TA] | Aluminium | Aluminium |  | Carbon |  |
| F03 | Wa | F | K | geringe System-Abmessungen (LxBxH) [DZ] | a | b |  | c | mm |
|  |  |  |  | a: ≤ 200x150x100; b: ≤ 160x120x80; c: ≤ 152x113x75 |  |  |  |  |  |
| F04 | Wa | F | K | geringe Masse mit Kamera[TA] | ≤ 25 | ≤ 15 |  | ≤ 10 | kg |
|  |  |  |  | Technologie |  |  |  |  |  |
| T01 | Wa | J/N | E | Dämpfungssystem [TA] |  |  |  |  |  |
| T02 | Wa | F | K | Anzahl Rotationsachsen [TA] | 2 | 3 |  | 3 |  |
| T03 | Wa | J/N | E | Befestigungsflexibilität [TA] |  |  |  |  |  |
| T04 | Wa | F | E | Anzahl Servomotoren [TA] | 2 | 3 |  | 3 | St. |
| T05 | Wa | J/N | P | Befestigungssystem autark vom Gesamtsystem [TA] |  |  |  |  |  |
| T06 | Wa | J/N | E | Lagerung der Rotationsachsen [TA] |  |  |  |  |  |
| T07 | Wa | J/N | E | Schmierung der Lagerung [DZ] |  |  |  |  |  |
| T08 | Wa | J/N | E | Verdrahtung der Komponenten[DZ] |  |  |  |  |  |
| T09 | Wa | J/N | E | Hardwaretest [DZ] |  |  |  |  |  |
| T10 | Wa | F | K | Programmiersprache [DZ] | Assembler | ANSI-C |  | ANSI-C |  |
| T11 | Wa | J/N | E | Softwaretest [DZ] |  |  |  |  |  |
| T12 | Wa | F | K | Mikrocontroller [DZ] | MC8051 | STM32F4 |  | STM32F4 |  |
|  |  |  |  | Wirtschaftlichkeit |  |  |  |  |  |
| W01 | Wa | J/N | K | Verwendung von Normteilen [DZ] |  |  |  |  |  |
| W02 | Wa | F | K | Materialeinzelkosten [TA] | <500 | <200 |  | <100 | EURO |
| W03 | Wa | F | K | Geringe Entwicklungszeit [DZ] | <6 | <3 |  | <2 | Monate |
| W04 | Wa | F | K | Geringe Fertigungszeit [TA] | <6 | <5 |  | <4 | Wochen |
| W05 | Wa | F | K | Lebensdauer [DZ] | 100 | 1000 |  | 5000 | Stunden |
| W06 | Wa | F | A | Fertigstellung des Gesamtprojekts [TA] | 23.05.2014 | 23.05.2014 |  | 23.05.2014 |  |
| W07 | Wa | J/N | K | Wartungsfrei [DZ] |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mensch-Produkt-Beziehungen |  |  |  |  |  |
| M01 | Wa | F | P | Anbindung der Servomotoren [TA] | Festverbindung | Steckverbindung |  | Steckverbindung |  |
| M02 | Wa | J/N | A | Technische Dokumentation (WEB) [DZ] |  |  |  |  |  |
| Anforderungsarten: J/N - Ja/Nein; F – toler. Forderung; W – Wunsch; Konstruktionsphase: P - Prinzip; K - Konzept; E - Entwurf; A – Ausarbeitung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  | Namenskürzel David Zagolla (DZ), Thorsten Ahlers (TA), Prof. Jürgen Walter (Wa) In eckigen Klammern [XX]: Namenskürzel des Umsetzungsverantwortlichen | Ausgabe: |  | 29.07.2026 |  |  |
| vom 02.04.2014 |  |  |  |  | Version: |  | 2 |  |  |
| Version: 1 |  |  |  |  | Blatt 1 von 1 |  |  |  |  |
| Name: Thorsten Ahlers |  |  |  | Hinweis: „System“ ≙ Black Box |  |  |  |  |  |