Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme Malrob

von
	Christian Deghela Kamte
	Patrick Schneider

Sommersemester 2019

Inhaltsverzeichnis

1.0 Einleitung	3

2.0 Inbetriebnahme	3

3.0 Einführung in die Programmierung	5

3.1. Begriffsdefinition und Vorgehensweise	5

3.2. Beispielprogramme	7

# 1.0 Einleitung

In dieser Bedienungsanleitung wird erklärt wie man die Malrob Inbetriebnahme durchführt und wie man ein erstes Programm dafür schreibt und dieses überträgt.

# 2.0 Inbetriebnahme

Man braucht eine Gerät mit WLAN.

- Schritt:		- FT32 mit Akku Verbinden.

Hinweis: Auf die richtige Polung Achten!! (Rot: + Pol, Grün: - Pol)

- Das Display müsste Power-LED müsste angehen und der Verbindungsaufbau

wird gestartet. (Display-Anzeige: Verbindungsaufbau…)

-  Ist der Verbindungsaufbau abgeschlossen zeigt das Display die IP-Adresse,

das Passwort und die SSID an.

- Schritt:		- Interneteinstellungen des PCs öffnen und die SSID des Malrob auswählen

und auf verbinden drücken. Diese findet ihr auf dem Display des Malrob

- Schritt:		- Man wird aufgefordert ein Passwort einzugeben. Dieses Passwort wird

ebenfalls auf dem Display des Malrob angezeigt. Bei der neuen Version 
	  wird das Passwort (12345678) nicht mehr angezeigt.

- Schritt:		- Nach erfolgreicher Verbindung, Internetexplorer öffnen und die IP-Adresse

des Malrob (192.168.4.1) eingeben. Hat man alles richtig gemacht öffnet 
 		   sich Cody++“ - Benutzeroberfläche. Nun muss man sich noch mit Drücken 
   		   auf 	       mit dem MalRob verbinden.

# 3.0 Einführung in die Programmierung

## 3.1. Begriffsdefinition und Vorgehensweise

1. Start:	Um ein neues Projekt anzulegen muss man immer zuerst mit Drag and Drop das 
		Startelement in das Programmierfenster ziehen. Dieses findet man unter dem Reiter
		„Start“

2. Actuator:	Unter Actuator kann man den Befehl Set Motor. Da wir in unserem Fall 2 Motoren haben zieht man diesen Befehl 2-mal ins Startfeld. Der linke Motor wird mit M0 und der 2te Motor mit M1 angesprochen. Mit dem Befehl „direction“ wählt man die Drehrichtung des Motors (left =vorwärts, right = rückwärts) und mit „speed“ stellt man die Geschwindigkeit ein.

M1

M0

3. Delay:  	Mit dem Befehl wait unter „delay“ kann man die Verzögerungszeit einsteilen. In unserem Fall wählten wir eine Zeit von 2 Sekunden.

4. Übertragung:  Hat man sein Programm fertig muss es nur noch auf den Malrob übertrage
   werden. Hierfür unten rechts auf den Pfeil nach rechts (im Bild ganz rechts) 
   drücken.

5. Programmstart:  Nach erfolgereicher Übertragung einfach den Play -Button drücken und der
       Roboter fährt los. Alternativ kann das Programm auch über den schwarzen Knopf 
        neben dem Display auf dem Malrob gestartet werden.

## 3.2. Beispielprogramme

Hier nochmals das komplette Beispielprogramm.

Bild: Einfaches Beispiel einer geraden Linie

Bild: Beispiel Blume

Bild: Beispiel Violinschlüssel

Viel Spaß!!!