Prüfung:		µ-Computertechnik

Termin:		1.02.1997 ; 10:30-12:30

Prüfer:			Prof. Walter

Hilfsmittel:		beliebig

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

Studiengang:	_________________________

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen) !

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 14 |  |
| 2 | 10 |  |
| 3 | 8 |  |
| 4 | 10 |  |
| 5 | 8 |  |
| Gesamt | 50 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

Bemerkungen:

1.	8051 Programm „WETTER.ASM“ (14 Punkte)	S___

Für die Aufnahme in einer Wetterstation müssen über 1 Tag die Messwerte für eine Wasserstandsmessung gespeichert werden. Hierzu wird mit Hilfe des Timers 2 und einem Zählregister alle 10s die Wandlung gestartet.

Schreiben Sie ein Programm, welches alle 10s eine A/D-Wandlung ( 8 Bit ) auslöst und die Werte im externen Speicher für einen Tag ablegt. Die Messung wird durch Taster 1 gestartet.

- Wieviel Messwerte ( 8 Bit ) fallen für einen Tag an ?

- Erstellen Sie ein Struktogramm oder PDL ( Program Design Language )

- Schreiben Sie das Programm in Assembler

- Beschreiben Sie die notwendigen Schritte, um das Programm zu debuggen.

Lösung a:

Anzahl der Messwerte pro Tag: 10*6*60*24=8640

Um ebenfalls Aufgabe zwei zu lösen wird die Aufteilung wie folgt gemacht:

10*6*30*48

Lösung b:

Mit Timer 2 wird eine Periodendauer von 50 ms erzeugt. Um auf 10 s zu kommen muß ein Register auf 200 gesetzt werden.

R2 = 200	;Zählregister für 200 Werte

R3 = 180	;bei 0 wird Minutentakt erzeugt

R4 = 48	;30 Minutentakt

2.	8051 Programm „UHR.ASM“ (10 Punkte)	S___

Um die vergangene Zeit seit Start der Messung aus Aufgabe 1 anzuzeigen, werden weitere Zählregister verwendet. Ein Register zählt hierbei jeweils ein Inkrement für 30 Minuten.

- Welche Register verwenden Sie ?

- Auf welchen Wert müssen Sie das Register setzen, um einen Abbruch der Messung nach 24h zu erreichen ?

- Schreiben Sie das Programm in Assembler oder C.

Lösung a.

3.	Prozessorwahl ( 8 Punkte )							S___

Wählen Sie für die nachfolgenden Aufgaben den optimalen Prozessor / Controller (bzgl. Kosten / Programmieraufwand bei 1000 Stück ) aus.

a.	Aufgabe: Bedien- und Beobachten
Für die Anzeige mit einem LCD-Display und eine Menüauswahl mit Hilfe eines Drehschalters mit Tasterfunktion wird eine Anlage mit niedrigen Zeitbedingungen gesteuert. Die Kosten für den Controller sind zu berücksichtigen.

Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung des einzusetzenden Prozessors / Controllers an ?

Prozessor / Controller:_______________________

b.	Aufgabe: CD-Modell

Für die Steuerung eines CD-Modells, das mit maximal 1 Umdrehung / Minute bei 40 Löchern dreht, müssen die Löcher über einen optischen Sensor detektiert und gezählt werden.

Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung des einzusetzenden Prozessors / Controllers an ?

Prozessor / Controller: ____________________________

c.	Aufgabe: Niederschlagsmessung

Für eine Niederschlagsmessung wird ein stromsparender Controller benötigt. Dieser Controller muß lediglich alle 20 Minuten aktiviert werden und kann zu anderen Zeiten auf Power-Down-Modus gesetzt werden.

Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung des einzusetzenden Prozessors / Controllers an ?

Prozessor / Controller:_____________________________

- Aufgabe: Einspritzreglung
Die Benzineinspritzung bei einem Kraftfahrzeug soll über einen Prozessor gesteuert und geregelt werden. Hierzu wird das Klopfgeräusch des Kolbens analysiert. Die Signalfrequenzen liegen hierbei bei ca. 40Hz - 12 KHz.

Prozessor / Controller:__________________________

4.	Timing Berechnung (10 Punkte)							S___

Die EURO_535-Karte soll in hohen Stückzahlen eingesetzt werden. Ein ausgetestetes Programm wird hierzu in das EPROM mit tACC = 250 ns gebrannt und eingesetzt. Durch das Programm wird die Adressumschaltung nicht mehr aktiviert.

- Bis zu welcher Taktfrequenz des Controllers kann das EPROM eingesetzt werden ?

- Wieviel Prozent der Prozessorleistung (100% = 12 MHz) werden bei diesem Takt genutzt ?

- Können Sie noch debuggen ?

- Welche Hilfsmittel können Sie bei Tests einsetzen ?

5.   µ-Controller (3 Punkte, jeweils nur eine Lösung) 	S___

1.	Welche Adresse / Bezeichnung haben die Register, welche den externe Datenspeicher des 8051-Controllers adressieren?

| a | DATPTR |  |
| --- | --- | --- |
| b | HDPT, LDPT |  |
| c | 82H, 83H |  |
| d | DTPH |  |

2.	Zur Überwachung eines Füllstandes muß eine A/D-Wandlung durchgeführt werden. Welchen Controller können Sie für diese Aufgabe verwenden ?

| a | 8051 |  |
| --- | --- | --- |
| b | 8048 |  |
| c | Z80 |  |
| d | 80C535 |  |

3.	Welches Zeichen kennzeichnet die indirekte Adressierung bei 8051-Controllern?

| a | ind addr |  |
| --- | --- | --- |
| b | @ |  |
| c | # |  |
| d | ~ |  |

4.	Welche Zahl stellt die Bitkombination 1110 1001 dar ?

| a | 234 |  |
| --- | --- | --- |
| b | Oct 351 |  |
| c | E7H |  |
| d | 233H |  |

5.	Welche Funktion hat der DIP-Schalter auf der EURO_535 ?

| a | Schaltübungen |  |
| --- | --- | --- |
| b | Der Einsatz von anderen Speicherbausteinen wird hierdurch möglich |  |
| c | Die Ports können hierdurch auch allgemein verwendet werden |  |
| d | Die Interruptadressen können verstellt werden |  |

6.	 Welche Eigenschaft hat die zweite serielle Schnittstelle SER2 auf der EURO_535-Karte

| a | Es ist eine UART-Schnittstelle |  |
| --- | --- | --- |
| b | Es ist eine USART Schnittstelle |  |
| c | Die Schnittstelle wird softwaremäßig emuliert |  |
| d | Die Schnittstelle kann optimaler als die erste Schnittstelle betrieben werden |  |

6.	Allgemeine Fragen  (5 Punkte, jeweils nur eine Lösung)				S___

1	Ein wesentlicher Unterschied zwischen Windows 95 und Windows NT 4.0 besteht in:

| a | Der Bedieneroberfläche |  |
| --- | --- | --- |
| b | Der Lauffähigkeit auf Pentium Prozessoren |  |
| c | Direkte Hardwarezugriffe sind bei NT 4.0 nicht erlaubt |  |
| d | NT ist ein 32-Bit System |  |

2	Welche Bedeutung hat HTTP beim Internet ?

| a | Hyper Text Transfer Protokoll |  |
| --- | --- | --- |
| b | Hybrider Transfer Text Punkt |  |
| c | Hyper Transistor Transistor Power |  |
| d | Hochtechnische Transferpolitik |  |

3	Wann sollte eine Suchmaschine im Internet eingesetzt werden ?

| a | Wenn man weiß, nach was man sucht |  |
| --- | --- | --- |
| b | Wenn Sie nicht wissen, nach was Sie suchen |  |
| c | Wenn Server direkt angesprochen werden sollen |  |
| d | Wenn Sie eine ISDN-Telefonnummer suchen |  |

4	Welche Grundregel der „Informatik“ ist falsch formuliert ?

| a | Nur dokumentierte Programme sind existent |  |
| --- | --- | --- |
| b | Daten und Programme sind logisch oder hardwaremäßig zu unterscheiden |  |
| c | Daten und Programme können gleichartig behandelt werden |  |
| d | Bei umfangreichen Programmen sollte eine Hochsprache verwenden |  |

5	Bei welcher Aufgabenstellung ist der Einsatz eines Watchdogs unbedingt zu empfehlen ?

| a | Bei Anzeigefunktionen |  |
| --- | --- | --- |
| b | Bei Bedienfunktionen |  |
| c | Bei Speichererweiterung |  |
| d | Bei sicherheitstechnischen Anlagen |  |

6	Welche Funktion haben die Zener-Dioden bei der ADDA535-Karte ?

| a | Sie schützen den A/D-Eingang des Controller gegen Überspannungen |  |
| --- | --- | --- |
| b | Sie schützen den D/A-Ausgang des Controller gegen Überspannungen |  |
| c | Sie dienen der Spannungshalbierung am Eingang |  |
| d | Sie senken die Eingangkapazität |  |

7	Welche Funktion hat das „BSY-Flag“ des A/D-Wandlers.

| a | Es dient der Steuerung der Baudrate |  |
| --- | --- | --- |
| b | Bei „Polling-Betrieb“ signalisiert es die laufende Wandlung |  |
| c | Es löst einen Stop nach jeder Wandlung aus |  |
| d | Die Wandlung läßt sich mit diesem Bit starten |  |

8	Der Timer 2 ermöglicht folgende Funktion:

| a | Pulsweitenmodulation ohne Belastung des Controllers |  |
| --- | --- | --- |
| b | Einen Takt mit 2 MHz |  |
| c | Eine A/D-Wandlung |  |
| d | Die Übernahme von 32-Bit Daten |  |

9	Welche Funktion hat der Stack ?

| a | Er überwacht den Stromverbrauch |  |
| --- | --- | --- |
| b | Bei Interrupt wird dort die Rücksprungadresse abgelegt |  |
| c | Der Speicherbereich wird hierdurch erweitert |  |
| d | Die Zugriffszeiten ( Timing) werden verkürzt |  |

10  Welche Abkürzung bezeichnet den internen bitadressierbaren Speicherbereich des 8051

| a | CSEG |  |
| --- | --- | --- |
| b | XSEG |  |
| c | ISEG |  |
| d | BSEG |  |